// CONTEXT ONLY: Slide page 1

// Hybrid Computing Technology

// CPU-Based

// Computing Technology

// ผศ. อัครินทร์ คุณกิตติ

// ASST. PROF. AKHARIN KHUNKITTI

// FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

// KMITL

// 1

วันนี้หัวข้อที่จะเรียนก็คือ CPU-based Computing Technology จะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาเทคโนโลยี 4 ตัวที่เราจะเรียนกันในวิชานี้

ตัวแรกเลยก็คือ CPU-based ซึ่งจริงๆแล้วเราก็เรียนกันมาแล้ว

ตั้งแต่ครั้งที่แล้วครั้งก่อนนู้นแหละ

เพียงแต่ว่าวันนี้เราจะเน้นย้ำให้เห็น

ภาพของการนำเอา CPU ไปใช้ในการประมวลผลประสิทธิภาพสูงหรือที่เรารู้จักกันในชื่อ High Performance Computing ในปัจจุบันนะครับว่ามันจะมีเป็นไปในลักษณะใด

นะครับโดยใช้ CPU Base นะครับก็อิงจากความรู้ครั้งก่อนก่อนที่เราเรียนมาแล้วนะครับ

แล้วมันก็จะเป็นเทคโนโลยีพื้นฐาน

เรียกว่าดั้งเดิมเลยก็ได้นะครับในการนำออกมาใช้แต่ในปัจจุบัน

เปลี่ยนบทบาทไปแล้วนะครับแต่ก็ยังมีใช้บ้างนะครับเดี๋ยวเราจะได้พูดถึงต่อไปดังนั้นหัวข้อที่จะเรียนวันนี้ก็คงจะอธิบายถึงตัว CPU Technology

// CONTEXT ONLY: Slide page 2

## Topics

- CPU Technology and Performance

- Parallel Processing Architecture

- High Performance Computing in Processor

- Conclusion

อาจจะไปเร็วๆ แบบสรุป เพราะว่าเนื้อหาหลักๆ ได้อธิบายไปครั้งวันก่อนแล้ว

มันก็เชิงวิวัฒนาการ

เพียงแต่ว่าวันนี้จะเน้นย้ำให้เห็นถึงการประมวลผลด้านตัวเลขเป็นหลัก

และชี้ให้เห็นถึงประเด็นที่เขาจะทำให้เกิดประสิทธิภาพที่สูงขึ้นได้อย่างไร

เน้นในเรื่องของ Performance เป็นหลัก

- ชี้ให้เห็นของการเอา CPU Technology มาใช้ในการคำนวณหรือประมวลผลประสิทธิภาพสู

- ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของการทำ Parallel Processing นั่นคือหัวข้อเรื่อง Parallel Processing Architecture ว่ามันจะมีรูปแบบยังไงเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟัง

- และไอ้รูปแบบเนี้ยมันจะมีผลไปถึงการทำงานของเทคโนโลยีตัวอื่นด้วยมันจะเป็นพื้นฐานเบื้องต้นคล้ายคล้ายกับเราตั้งต้นปลูกพื้นให้ดีแล้วเดี๋ยวเทคโนโลยีอื่นอื่นมันก็จะมาต่อยอดได้

- บางเทคโนโลยีก็จะใช้รากฐานจาก Parallel Processing Architecture ตัวนี้ เดี๋ยวจะได้อธิบายต่อๆ ไป ยกตัวอย่างเช่น GPU เสร็จแล้ว

- หัวข้อเรื่องของ High-end Computing ในการใช้ Processor หรือ CPU ให้เห็นภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน มันจะมาในรูปแบบใด มีใช้อยู่นะครับ

- หลังจากนั้นเราก็จะสรุปให้ฟัง

เรามาเข้าเรื่องเลย

## Supercomputing Transition

เทคโนโลยีของการประมวลผลประสิทธิภาพสูง มันเริ่มต้นจากการถือกำเนิดของคอมพิวเตอร์

อันนี้ก็จะเป็นสไลด์ให้เห็นภาพประวัติแบบ สรุปแบบย่อสุดยอด

- Automated calculating => 17th century

  - ให้เห็นภาพว่าจริงๆแล้วที่นั่นคอมพิวเตอร์ มีมาตั้งแต่โบราณแล้วตั้งแต่ยุค 1940 กว่าๆนะครับ แล้วก็เริ่มมีการนำเอาเครื่องจักรมาช่วยในการคำนวณประมวลผลคำนวณตัวนะครับก็เริ่มมานะครับแล้วก็มีวิวัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆสมัยเดิม มีเครื่องจักรมาช่วยเพื่อทำงานได้เร็วขึ้นพูดง่ายๆมีก็บุญแล้วนะครับ

- Stored program digital electronic => 1948

  - ???

เสร็จแล้วเขาก็เริ่มมีแนวคิดยุคแรกๆมันก็คือประมวลผลข้อมูลทีละตัว แต่บังเอิญไอ้ทีละตัวนั้นน่ะมันทำได้ด้วยความเร็วที่สูงขึ้นกว่ามนุษย์ที่จะทำเท่านั้นเองนะครับทีละตัวก่อน

- Vector => 1975

  - เสร็จแล้วหลังจากทำทีละตัวได้ ก็เริ่มมีแนวคิด ทำไมไม่ทำทีละเป็นชุด ไม่ทำทีละตัว นั่นก็คือเริ่มต้นหลักการทำงานในลักษณะที่เรียกว่าเวคเตอร์ เวคเตอร์ก็คือการบำรุงผลข้อมูลทีละเป็นชุด

  - ตัวอย่างง่ายๆ ถ้าเรียนเรื่องของการเขียนโปรแกรมมาแล้ว นึกถึงภาพถ้าประมวลผลตัวเลขทีละตัว ก็คือเวลาเราประกาศเขียนโปรแกรมเป็นตัวแปรเดี่ยวๆ ทีละตัว เคยเขียนโปรแกรมใช่ไหมครับ ก็ประมวลผลแล้วเนี่ย แล้วดินแคลเป็น x เป็น y ก็บวกรบคุณหัน x y ทีละตัว ทีละตัว

  - แต่ถ้าเป็นเวคเตอร์ เปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆ ในมุมมองของโปรแกรมเมอร์ก็คือ กำหนดข้อมูลเป็น array ถูกไหมครับแล้วก็ประมวลผลกับชุด arrayนั้น

  - แต่ความแตกต่างก็คือถ้าเป็นการประมวลทีละชุด เช่นโปรแกรมธรรมดาก็คือเราประมวลผลหนึ่งชุดอาจจะต้องใช้คำสั่งหลายคำสั่งถูกไหมฮะถูกไหมฮะ แต่ถ้าเกิดเป็นแบบเวคเตอร์ คำสั่งเดียวสามารถประมวลผลกับข้อมูลแอร์เรย์หลายหลายตัวได้เลยคำสั่งเดียว เห็นภาพยัง

  - ดังนั้นสมมุติมีข้อมูลอยู่ร้อยชุด ถ้าเป็นแบบเดิมแบบดั้งเดิมคุณก็ต้องประมาณวันหลุดแล้วก็ประมวลผลร้อยคำสั่ง อันนี้เอาแบบสมมุติ ประมวลผล 1 ทีก็คือ 1 คำสั่งนะ

    - แต่ถ้าเกิดเป็น Vector ให้เห็นภาพเปรียบเทียบง่ายๆว่ามันเร็วขึ้นยังไง ก็คือมีคำสั่งประมวลผลด้าน Vector สั่งคำสั่งเดียวเลยครับแล้วมันทำงานให้กับข้อมูล 100 ชุด

    - ไม่ต้องมานั่งถอดรหัสคำสั่ง จำได้ใช่ไหมครับ ครั้งที่ผ่านมา ไม่ต้องมานั่งถอดรหัสทีละคำสั่งคำสั่งเดียว ถอดทีเดียว แล้วไอ้กลไกการทำงานภายใต้การควบคุมของ Control Unit ทำให้เกิดการทำงานกับข้อมูลร้อยชุดนั้น ซึ่งส่วนใหญ่ก็อยู่ในรูปแบบ Array ล่ะ ข้อมูลมันเรียงต่อกันไปเป็น Array นะครับ อยู่ในหน่วยความจำนั่นแหละ แล้วก็ทำทีเดียวเลย ไม่ต้องมานั่งถอดรหัสคำสั่งทีละคำสั่งทีละคำสั่งไป เห็นภาพไหมครับ ความเร็วมันก็ได้เร็วขึ้นนะครับ ต่างกันนะฮะ

  - นั่นคือวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นมาก็โอ้โหสารพัดเลยครับเขาพยายามทำให้ไอ้คำสั่งประเภทเวคเตอร์นั้นน่ะมีความซับซ้อนขึ้น ทำได้หลายอย่างมากขึ้นแทนที่จะบวกเหมือนคูณเลขอย่างเดียวอาจจะทำเป็นโมเดลคณิตศาสตร์ เอาคูณก่อนแล้วค่อยเอามาบวกกันอะไรอย่างนี้ก็คิดค้นนะฮะ แต่ถ้าสเปซิฟิกเกินไปที่ใช้มันก็จะจำกัดลงการใช้งานก็จะไม่หลากหลายถูกไหมฮะ ก็ถูกใช้งานเป็นการเฉพาะมากไป แต่ก็เป็นวิวัฒนาการนะครับ เริ่มพัฒนาขึ้นมา

- SIMD => 1980s

  - ต่อมาก็เริ่มบอก ในคำสั่งเดียวกับหลาย ๆ ข้อมูลหลาย ๆ ชุดเนี่ย ทำให้เกิดการทำงานแบบขนานได้ไหม เดี๋ยวจะได้พูดถึงเกิดการทำงานแบบ SIMD Single Instruction Multiple Data ขึ้นมาในยุค 80 และเดี๋ยวจะได้พูดถึงเรื่องของ Architecture นะครับไอซิมดีตัวนี้ก็จะอยู่ในหนึ่งอัคคิเชคเจอร์

    - แรกแรกก็ทำให้เกิดการประมวลผลแบบขนานจำนวนเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่มากนัก

    - ต่อมาความต้องการประมวลผลความเร็วเพิ่มขึ้น

      - แน่นอนหลักการเดิมครับทำการประมวลผลแบบขนานให้จำนวนมากขึ้นมากขึ้น ปริมาณมากมากเลย

      - ของเดิมเนี่ยการประมวลผลตัวเลขแบบขนานกันอาจจะทำอยู่ในระดับหลักสิบหรือหลักร้อยหน่วยทำงานวงจรเนี่ยนะครับมีอยู่หลักสิบหลักร้อยพาราเลล

- MPPs => 1991

  - แต่เขาก็เพิ่มจำนวนขึ้น เพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อยเทคโนโลยีมันก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเพิ่มจำนวนได้สะดวกขึ้นจนไปถึงหลักพันหลักหมื่นบางทีอาจจะกระโดดหลักแสนด้วย

  - เกิดเป็นลักษณะที่เรียกว่า MPP MPP มันย่อมาจาก Massively Parallel Processing Massive แปลว่าปริมาณมากหรือจำนวนมาก เห็นไหมครับ Parallel Processing ก็คือการประมวลผลแบบขนาน การประมวลผลแบบขนานแบบมีปริมาณมาก

  - มีหน่วยประมวลผลหรือวงจรประมวลผลจำนวนมากมาก ทำงานขนาดกัน

  - สมัยก่อน massive ก็มากมากก็ตัวเลขก็ขึ้นหลักพันหลักหมื่นแน่นอนครับเมื่อวันเวลาเปลี่ยนไปเทคนิคพัฒนาขึ้นคำว่าปริมาณมากก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อยนะครับตาม นะครับ
ยุคแรกแรกคำว่าปริมาณมากก็อาจจะเพียงแค่หลักสิบหลักร้อยต่อมาเทคนิคผ่านไปวันเวลาผ่านไป คำว่าปริมาณมากมันก็จะเพิ่มจำนวนมากขึ้น

นอกเรื่อง

เพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงจำนวนหรือเกณฑ์อ้างอิงต่างๆ โดยช่วยยิ่งทางด้านเทคโนโลยี กรุณาดูจังหวะเวลาด้วย ณ เวลานั้น ๆ อาจจะบอกว่า เฮ้ย เนี่ยมากแล้ว เร็วแล้ว แต่พอเวลาผ่านไป ตรงนั้นจะกลายเป็นของเด็ก ๆ เลย กลายเป็นน้อยในอีกยุคนึง อันนี้ชี้ให้เห็นนะครับ

ดังนั้นเวลาพูดถึงความเร็วในการประมวลผล

พูดถึงจำนวนในการทำงานพร้อมกัน

พาราแล็กซ์ Processing ดูเทคโนโลยี ดูวันเวลายุคสมัยของการทำงานด้วย

- Commodity Clusters => 1993/4

  - ต่อมาก็พัฒนาขึ้นมาเป็นหลาย ๆ เครื่อง เอาหลาย ๆ เครื่องมาทำงานร่วมกันในลักษณะที่เรียกว่า Cluster ในยุคปี 90 หลายเครื่องเอามาทำงานร่วมกัน

- Multicore => 2006

  - ต่อมาก็พอขึ้นปี 2000 เป็นต้นมาเทคนิคการผลิตชิปดีขึ้น ก็จับไอหลายหน่วยประมวลผลลงไปในชิปเดียวกัน เป็นลักษณะของมันติดคออย่างที่เคยอธิบายไป

- ในยุคแรก ๆ การประมวลผลความเร็วสูง เราจะเรียกคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถด้านการประมวลผลความเร็วสูงว่า ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์

  - ดังนั้นซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ก็จะเป็นคอมพิวเตอร์ที่สามารถคำนวณตัวเลขหรือประมวลผลได้ด้วยความเร็วสูงนั่นเอง และแน่นอนยุคแรกๆ คอมพิวเตอร์พวกนี้มันก็จะมีขนาดใหญ่ กินไฟเยอะก็จะต้องมีติดตั้งอยู่ในศูนย์คอมพิวเตอร์ถูกไหมฮะ เป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ใหญ่เลยใหญ่เล็กก็แล้วแต่กินไฟมาก

- ต่อมาเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปก็คือพัฒนาให้เล็กลงทำงานได้เร็วขึ้น ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้นเรื่อยเรื่อยมีขนาดเล็กลงเล็กลงจน ราคาถูกลงด้วย จนเริ่มเข้ามาใกล้ตัวคนธรรมดาอย่างพวกเรามากขึ้น

  - ยกตัวอย่างเช่นการนำของการ์ดจอแล้วก็พัฒนาไปว่า

    - เดี๋ยวจะพูดถึงครั้งหน้าเรื่องของเทคโนโลยีของจีพียูเรื่องการ์ดจออีกทีหนึ่งนะครับนั่นคือตัวอย่างที่เห็นได้ชัด

  - ความสามารถในการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่เราเรียกว่าพีซีก็เริ่มมีมากขึ้นจนถึงขั้น ความเร็วการประมวลผลของ PC ของการ์ดจอ ยุคใหม่ๆ เร็วเท่ากับหรือมากกว่าซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ยุคเก่านะ เห็นไหมครับ ที่นี่มันเปลี่ยนไปใช่ไหมครับ

    - ยุคนี้ PC ที่มีการ์ดจอประมวลผลได้เร็วกว่าเครื่องซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดในยุค 8090 ด้วยซ้ำ

นอกเรื่อง??

- ดังนั้นคำว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ โอเค เขาก็สงวนเอาไว้ให้สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ความเร็วสูงนิยามยังเหมือนเดิมแต่เน้นย้ำว่า อยู่ในศูนย์คอมพิวเตอร์ศูนย์ข้อมูลใหญ่ใหญ่

- แต่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถประมวลผลความเร็วสูงในขณะที่เล็กลง มีความอะไรนะ มีราคาถูกครอบครองได้ง่ายขึ้น เขาก็จะไม่ได้เรียกซุปเปอร์คอมพิวเตอร์แล้วนะครับ เขาก็ต้องหาศัพท์มาขยับ นั่นคือที่มาของคำว่า high performance computer HPC

  - ในปัจจุบันคุณจะได้เห็นคำว่าเอชพีซีมากกว่าคำว่าซุปเปอร์คอมพิวเตอร์

  - แน่นอนซุปเปอร์คอมพิวเตอร์จะอยู่ในประเภทหนึ่งของ HPC ไฮเพอร์ฟอร์เมนต์คอมพิวเตอร์นะครับ

  - และแน่นอนถ้าคิดในภาษาชาวบ้านก็คือซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ก็จะเป็นรุ่นท็อปของ HPC นั่นเองนะครับ แต่ HPC ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์แล้วถูกไหมฮะ

    - ยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะบอกได้ว่า PC ที่คุณใช้เล่นเกมน่ะ จัดเป็น HPC ไฮเพอร์ฟอร์เมนต์คอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่งได้

    - บางทีคุณอาจจะได้เจอคำศัพท์เชิงอเมริกา อาจจะมีบอกว่า มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ประมวลผลด้าน AI ด้านประสิทธิภาพสูง ไม่ได้ใหญ่ที่จะต้องไปติดตั้งอยู่ใน Data Center ขนาดนั้นเทียบเท่า Supercomputer แต่ลดขนาดให้เล็กลงมา ประสิทธิภาพแน่นอนขนาดเล็กลงก็ไม่เท่ากับซุปเปอร์คอมพิวเตอร์หรอก ดังนั้นในปัจจุบันคุณก็จะเห็นคำว่ามินิซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ ไมโครซุปเปอร์คอมพิวเตอร์เหมือนกับไมโครคอมพิวเตอร์เคยได้ยินใช่ไหมครับ

    - หรือแม้กระทั่งคำว่าเพอร์สเซอร์เนอร์ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์เหมือนกับพีซียังเพอร์สเซอร์เนอร์คอมพิวเตอร์

      - เพราะฉะนั้นได้ยินก็จงอย่าแปลกใจ ส่วนใหญ่มันจะเป็นศัพท์ทางการตลาดที่เขากำหนดเรียกผลิตภัณฑ์เขาให้ดูยิ่งใหญ่อลังการพอมีคำว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ เห็นไหมครับ มันดูดีใช่ไหม

      - ด้วยความรู้ที่เราเรียนมาบอกซูเปอร์คอมพิวเตอร์ก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำงานได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพสูง แต่ทำให้มีขนาดเล็กลงครอบครองได้ง่ายขึ้นถึงขั้นเป็น Personal

        - คุณอาจจะไปเรียก PC ที่คุณเล่นเกมอยู่ ว่าเป็นคอนเสิร์ตซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ย่อมๆ เล็กๆ ตัวนึง บอกได้เลยเนี่ย เครื่อง PC ที่เล่นอยู่ปัจจุบันเนี่ย มีความเร็วมากกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ในยุค 80 ด้วยซ้ำ

        - เราถึงเรียกเครื่อง PC ของเราว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ได้ไง แล้วเทียบกับอดีต แต่นั่นมันคือเป็นการเปรียบเทียบที่ไม่ค่อยยุติธรรมใช่ไหม เปรียบเทียบเครื่องคอมพิวเตอร์คนละยุคกันนะครับแต่บางทีมันเป็นเรื่องของการตลาดทำให้สิ่งที่เราจะพูดถึงดูดี

อาจจะเพื่อปัจจุบันด้วยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นในปัจจุบันในวงการไอทีคุณอย่าหลงไปกับกับดักทำหน้าการตลาดปัจจุบันก็จะมีคำศัพท์ใหม่ใหม่โผล่มาเยอะแยะจงทำความเข้าใจกว่ามัน

นะครับ คุณก็จะ อ๋อ จริงจริงมันไม่มีอะไรเลย

เพียงแต่เปลี่ยนคำเรียกให้มันดูหรูดูแพง นะครับ เพื่อให้คนหันมาสนใจ

คนที่ไม่รู้เรื่องก็จะ

โอ้ อะไรนะ เพลิดเพลิน ลอยไปกับมัน

คุณในฐานะเรียนไปแล้ว

มีความรู้แล้ว ทำความเข้าใจ และรู้ รู้ให้มัน

โอเคนะครับ เพราะงั้นศัพท์คำว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ กับไฮเพอร์ฟอร์แมนต์คอมพิวเตอร์

ไม่งงแล้วนะ

คุณจะเจอแบบนี้เยอะเลยในวงการ แต่ปัจจุบันก็เอามาใช้ทางด้าน AI เอาไว้เดี๋ยวจะเรียนต่อๆ ไป จะบอกไปว่าทำไมการประมวลผลทางด้าน AI ถึงต้องการ High Performance Computing

// CONTEXT ONLY: Slide page 4

// 4

// The von Neumann Computer

// Walk-Through: c=a+b

// 1. Get next instruction

// 2. Decode: Fetch a

// 3. Fetch a to internal register

// 4. Get next instruction

// 5. Decode: fetch b

// 6. Fetch b to internal register

// 7. Get next instruction

// 8. Decode: add a and b (c in register)

// 9. Do the addition in ALU

// 10.Get next instruction

// 11.Decode: store c in main memory

// 12.Move c from internal register to main memory

// Note: Some units are idle while others are working…waste of cycles.

// Pipelining (modularization) & Cashing (advance decoding)…parallelism

อันนี้ไปเร็วๆ คอมพิวเตอร์ยุคแรกๆ ก็จะเป็นในลักษณะที่เวลาเราจะโปรแกรม เราก็จะต้องทำโปรแกรมขึ้นมา นึกถึงภาพ เคยเห็นภาพไหม

- เทปเจาะรูหรือการ์ดบัตรเจาะรู ไอ้การ์ดบัตรเจาะรูนั้นคือตัวโปรแกรมนะครับ

- 1 ใบก็เทียบเท่ารหัส 1 คำสั่ง ดังนั้นเวลาจะเรียงคำสั่งคุณต้องเอาการ์ดเจาะรูนั้นมาเรียงๆๆๆ กลายเป็นโปรแกรมแล้วก็ให้คอมพิวเตอร์อ่าน

- นั่นคือยุคดึกดำบันยุคปี 50-60 อยู่นู้นนะครับ แล้วก็รันไป

ต่อมาจะเห็นได้ว่าถ้าทำแบบนี้เวลาจะโปรแกรมทำได้

- เขาก็เริ่มมีการคิดบอกว่าทำไมโปรแกรมมันจะต้องเป็นส่วนประกอบแยกออกมาต้องอ่านมาเป็นกระดาษทำไมโปรแกรมไม่จัดอยู่ในส่วนของเมนเมมอรี่ล่ะ

- ดังนั้นคนที่คิดคนแรกก็คือวอร์นิวแมนก็เกิดเป็นหลักการใหม่ก็คือวอร์นิวแมนคอมพิวเตอร์ขึ้นนั่นก็คือหลักการที่คอมพิวเตอร์เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้แหละที่เราเรียนกันไปทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละนะครับทั้งของวิชานี้แล้วก็วิชาอื่นนะครับ

- โดยหลักการของวอลนิวแมนก็คือ

  - รหัสคำสั่งหรือโปรแกรมจะอยู่ในพื้นที่ส่วนหนึ่งของเมนเมมูรี่นะครับ

  - แล้วเวลาโพรเซสเซอร์หรือซีพียูจะทำงานก็จะไปดึงคำสั่งจากในเมนเมมูรี่ออกมาทำงานนะครับ

  - จะเห็นได้ว่ามันก็อยู่ใน memory ก็เก็บทั้งรหัสคำสั่งเก็บทั้งเดตา

    - ผิดกับสมัยก่อนเมนูเรียกเก็บแต่เดตา รหัสคำสั่งแยกส่วนออกไปนะฮะยุคหนึ่งลำบันเลยยุคห้าศูนย์หกศูนย์ศูนย์นู่นอ่ะ

นะครับนั่นแหละครับวอร์นิวแมนเริ่มคิดคอนเซ็ปต์นี้แล้วก็ใช้กันอยู่ถึงทุกวันนี้

- มันทำให้เกิดความยึดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้สะดวกใช่ไหมครับ โหลดเปลี่ยนโปรแกรมให้มันทำงานสะดวกมาก

อย่างที่เราเรียนมานะครับนะฮะนี่ก็คือตัวอย่างการทำงานแบบสั้นสั้นเห็นสไลด์นี้ก็พอผมบอกหลักการแบบนี้ ง่ายแล้วถูกไหมฮะอันนี้เป็นเรื่องของประวัติของคอมพิวเตอร์

// CONTEXT ONLY: Slide page 5

// Basic Architecture 5

// -CPU, pipelining

// -Memory hierarchy,

// cache

เสร็จแล้วการทำงานก็จะเป็น ลักษณะการทำงานของมี CPU มีหน่วยประมูลผลอย่างที่เราเคยอธิบายไป

คอมพิวเตอร์หลักๆ คือ CPU Memory แล้วก็ I.O. ใน CPU ก็ประกอบด้วย Register ประกอบด้วย Control Unit ประกอบด้วยหน่วยประมวลผล ALU วงจรประมวลผลนะครับ ก็อาจจะกระจายกันไปแล้วก็เกิดการทำงานแบบที่เคยอธิบายครั้งก่อนๆ ไป อันนี้ไปไม่ลืมนะฮะ

แต่หลักการยังคงเหมือนเดิมนะครับในปัจจุบัน CPU หรือ Processer

หัวใจหลักในปัจจุบันก็คือ

- CPU มีหน้าที่ Execute รหัสคำสั่งทีละคำสั่ง ซึ่งรหัสคำสั่งก็คือเอามาเรียงต่อกันเป็นโปรแกรมถูกไหมฮะ ทีละคำสั่งไปเรื่อยๆ จนกว่าจะถูกสั่งให้หยุดทำงาน

- แต่ในปัจจุบันก็จะไม่ต้องหยุดแล้ว ประมวลผลไปอย่างไม่รู้จบแทนนะครับจนกว่าจะปิดเครื่องนะครับ

  - แต่การประมวลผลคำสั่งในปัจจุบันก็เร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยเรื่อยอย่างที่ทราบไปอย่างที่อธิบายไปนะครับ

- หนึ่งต้องมีรหัสคำสั่งสองต้องมีเอามาเรียงเอารหัสคำสั่งมาเรียงกันเป็นขั้นตอนการทำงานที่เราเรียกว่าโปรแกรม หรือบางทีเราก็รู้จักกันในลักษณะของ algotrithm ถูกไหมฮะว่า เฮ้ยเดี๋ยวเราใช้มันทำงานยังไง ต้องมีขั้นตอนทำยังไง เขียนเป็นโฟลชาร์จบ้าง ซูโดโค้ดบ้างหรือรูปแบบอื่นอื่นบ้าง

- เสร็จแล้วเราก็มาใส่เป็นรหัสคำสั่งของ cpu ตัวนี้ เรียงให้เกิดการทำงานนั้นนั้นนั้นขึ้นมานะครับ ก็จะเกิดการทำงานขึ้นมาได้นะครับ

- และแน่นอนมันทำงานเร็วเราก็ต้องพยายามทำงานให้มันเร็วที่สุดนะครับ

// CONTEXT ONLY: Slide page 6

// Computer Performance 6

- CPU operates on data. If no data, CPU has to wait;

// performance degrades.

- typical workstation: 3.2GHz CPU, Memory 667MHz. Memory 5 times

// slower.

- Moore’s law: CPU speed doubles every 18 months

- Memory speed increases much much slower;

- Fast CPU requires sufficiently fast memory.

- Rule of thumb: Memory size and Operations

- 1CPU cycle (1 FLOPS) handles 1 byte of data

- 1MFLOPS needs 1MB of data/memory

- 1GFLOPS needs 1GB of data/memory

// Many “tricks” designed for performance improvement targets the memory

ทีนี้ ความเร็วในการทำงานของคอมพิวเตอร์

อันนี้บอกไปครั้งที่แล้วแล้ว

- ยุคแรก ๆ ก็จะวัดจากจำนวนคำสั่งที่ Execute ได้ต่อ 1 หน่วยเวลา 1 วินาที Execute ได้กี่คำสั่ง

- แต่ต่อมาอย่างที่บอก ถ้าเกิดเราจะเจาะไปที่เรื่องของคอมพิวติ้ง ประมวลผลตัวเลข บวกลบคุณหารตัวเลข คำสั่งมันอาจจะมีทั้งคำสั่งที่เป็นการบวกลบคุณหาตัวเลข หรือเป็นคำสั่งที่ไม่ใช่ เช่น เป็นคำสั่งเปลี่ยนลำดับการทำงาน คำสั่งโอนย้ายข้อมูล อย่างนี้เป็นต้น

- ดังนั้นเพื่อให้สะท้อนถึง Operation ทางคณิตศาสตร์ได้มากขึ้น ก็มีการคิดการ benchmark หน่วยวัด ครั้งที่แล้วอธิบายไปแล้ว ถูกไหมฮะ

  - เกิดมาเป็นฟล็อกบ้างหรืออนาคตจะมีหน่วยวัดอื่น ๆ โผล่ขึ้นมาเรื่อย ๆ เพื่อดูว่าความเร็วในการประมวลผลมีกี่โอเปอเรชั่นต่อหน่วยเวลา

นะครับ

// CONTEXT ONLY: Slide page 7

// CPU Performance 7

- Computer time is measured in terms of CPU cycles

- Minimum time to execute 1 instruction is 1 CPU cycle

- Time to execute a given program:

// c i c

// i

// c

// c c i

// t n CPI t

// n

// n

// T  n t  n     

// n_c: total number of CPU cycles

// n_i: total number of instructions

// CPI = n_c/n_i, average cycles per instruction

// t_c: cycle time, 1GHz  t_c=1/(10^9Hz) = 10^(-9)sec = 1ns

ทีนี้คำสั่งอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดการหาความเร็วของการประมวลผลของ CPU ในแต่ละคำสั่งนะครับ

หลักๆ ก็คือในโปรแกรมหนึ่งหนึ่ง เวลาที่ใช้ในการ Execute โปรแกรมหนึ่งหนึ่ง

- โปรแกรมคืออะไร โปรแกรมก็คือเอาหลายๆ คำสั่งมาเรียงต่อกัน หลายๆ คำสั่งมาเรียงต่อกันเป็นโปรแกรม

- ดังนั้นเวลาที่ใช้ในการทำงานของโปรแกรมหนึ่งหนึ่งก็คิดจากนะครับ

  - จำนวนคำสั่งที่มีในโปรแกรมนั้นว่า เพื่อทำงานตามโปรแกรมนั้นจะต้องเอ็กซิคิวต์กี่คำสั่ง

  - แล้วเอาค่าเฉลี่ยของการทำงาน ระยะเวลาการทำงานของแต่ละคำสั่ง มาคูณ

  - คุณก็จะได้ระยะเวลาการทำงานของโปรแกรมใช่ไหมครับ

ทำไมต้องใช้ค่าเฉลี่ย เพราะแต่ละคำสั่งจะใช้เวลาในการทำงานไม่เท่ากัน บางคำสั่งทำหลายอย่างก็ใช้เวลาเยอะ บางคำสั่งทำก็ใช้เวลาน้อย เห็นไหมครับจำไว้เลย แต่ละคำสั่งใช้เวลาในการทำงานไม่เท่ากัน เท่ากันบ้างไม่เท่ากันบ้างแล้วแต่ผู้ออกแบบ CPU ตัวนั้นว่าคำสั่งนั้นจะใช้เวลาทำงานเท่าไหร่

และส่วนใหญ่ เวลาในการทำงาน อันที่แล้วอธิบายไปแล้ว เวลาทำการ CPU อิงกับสัญญาณนาฬิกาถูกไหมครับ หนึ่งคำสั่งเขาก็จะนับว่า หนึ่งคำสั่งใช้สัญญาณนาฬิกากี่รูป นับจำนวนคล็อก ผู้ออกแบบก็จะอินจากจำนวนคล็อกนั่นเอง นับเป็นจำนวนลูก Cycle กี่ Cycle

ดังนั้นทุกคำสั่งไม่ค่อยเท่ากันหรอก บ้างยาวบ้าง แล้วแต่คนออกแบบ ดังนั้นเพื่อจะเอาได้ เราก็ถ้าเกิดจะเอาคิดแบบเป๊ะๆ ก็คือนับจำนวนคล็อก Cycle ทั้งหมดที่จะเกิดการ Execute ของโปรแกรมนั้น sum เลยคำสั่งที่หนึ่งใช้กี่คล็อกไซเคิล คำสั่งที่สองกี่คล็อกไซเคิล แล้วก็รวมกันรวมจากทุกคำสั่ง แต่ถ้ามันนับอย่างนี้คือนับถูกไหมฮะได้เป๊ะเป๊ะเลยกี่คล็อกไซเคิลแล้วก็คูณระยะเวลาของคล็อกไซเคิลออกมา

แต่ถ้าเกิดแบบคิดแบบหยาบหยาบก็คือนับจำนวนคำสั่งแล้วหาค่าเฉลี่ยว่าโดยเฉลี่ย cpu นี้

หนึ่งคำสั่งใช้เวลาเท่าไหร่ อาจจะบอกเป็นค่าเฉลี่ยของคล็อกไซเคิลก็ได้นะครับ แล้วก็เอามาคูณ แต่ก็จะได้แบบหยับหยามถูกไหมฮะย้ำนะครับแบบนี้คิดแบบหยับหยาม

แต่ถ้าเกิดคิดเป๊ะเป๊ะก็คือ summation ของจำนวนคล็อกไซเคิลของแต่ละคำสั่งในโปรแกรมนั้นเอามารวมกัน นะครับไม่งงนะครับ

ดังนั้นเวลาคำนวณเขาก็จะแตกรายละเอียดตรงนี้ออกมากลายเป็นจำนวนแต่ละคำสั่ง

คล็อกไซเคิลของแต่ละคำสั่ง i ก็คือ instruction nc ก็คือจำนวนคล็อกไซเคิล

แล้วก็คูณระยะเวลาของ 1 คล็อกไป แล้วก็คูณกับจำนวนคำสั่ง

เสร็จดแล้ว nc ส่วน ni ก็คือ จำนวนคล็อกไซเคิล หารจำนวนคำสั่ง

มันก็คือ ค่าเฉลี่ยว่า 1 คำสั่งใช้กี่คล็อกไซเคิล เรียกตัวย่อว่า CPI Clock Per Instructions ตรงตัวเลยถูกไหมฮะ คล็อกเปอร์อินสตรัคชัน จำนวนคล็อกต่อ 1 คำสั่งนะครับ

ก็คือค่าเฉลี่ยของจำนวนข้อต่อหนึ่งคำสั่ง คูณจำนวนคำสั่งของโปรแกรมนั้น คูณระยะเวลา คือ กี่วินาที

กี่นาโนเซ็กต์ กี่ไมโครเซกต์ ก็ว่าไป แล้วผลคูณออกมาก็จะกลายเป็นหน่วยเวลา กี่วินาทีก็ว่าไป หรือจะออกมาเป็นไมโครเซกต์ นาโนเซ็กต์ ก็แล้วแต่หน่วยย่อย

จะเห็นได้ว่าความเร็วในการทำงานของ CPU จะขึ้นอยู่กับ

- ความเร็วของสัญญาณนาฬิกาใช่ไหมครับ เราก็จะต้องทำให้ 1 คล็อกไซเคิล สั้นลงน้อยที่สุด นั่นก็คือความถิ่ของคล็อกนั่นเองให้เพิ่มขึ้น เพื่อทำให้ 1 ไซเคิลมีเวลาน้อยที่สุด

- เรียนไปแล้วนะ วิชาฟิสิกส์นะครับ นะฮะ ความถี่เป็นส่วนกลับกับคาบ

- ทีซีก็คือคาบก็คือ 1 คล็อกไซเคิลใช้เวลาเท่าไหร่ นะครับ อย่างที่อธิบายไป นะครับ

- ถัดมา จำนวนคำสั่งในโปรแกรมนั้น อันนี้ขึ้นอยู่กับอัลกอริทึมการเขียน เพราะคุณอยากให้โปรแกรมทำงานเร็วพยายามหาวิธีให้ใช้จำนวนคำสั่งให้น้อยที่สุดคุณอยากให้โปรแกรมสั้นที่สุด ถูกไหมฮะ มันจะได้ทำงานเร็ว นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับอัลกอริทึมขึ้นอยู่กับคนเขียน

- เฮ้ย บางทีคนเขียนไม่ดีมันต้องใช้หลายคำสั่ง อีกคนนึงเขียนดีกว่าจำนวนคำสั่งน้อยกว่า แต่ทำงานได้ผลลัพธ์เหมือนกัน เห็นไหมครับ นี่ไง โปรแกรมมีผลต่อความเร็วการทำงาน คนเขียน เขียนไม่ดีหรืออัลกอรีทึมไม่ดี ทำให้โปรแกรมทำงานช้าเสียเวลาทำงานเยอะขึ้น มีขั้นตอนเยอะนั่นเอง จำนวนคำสั่งเยอะก็หมายถึงจำนวนขั้นตอนเยอะนั่นเอง

- เทียบเหมือนกับว่า 1 คำสั่งก็คือ 1 ขั้นตอนการทำงาน ดังนั้นถ้าเขียนโปรแกรมไม่ดี จำนวนคำสั่งก็จะเยอะ ความเร็วก็จะน้อยลง ใช่ไหมฮะ ใช้เวลาทำงานมากขึ้น

- ถัดมาอันนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบ CPU เลย Clock Per Instruction ดูว่าโดยเฉลี่ยแล้ว 1 คำสั่งใช้กี่สัญญาณนาฬิกา แน่นอนเขาก็จะออกแบบให้มีจำนวน Clock คำสั่งให้น้อยที่สุดเพื่อให้มันทำงานเร็ว ไอ้ CPI ตัวนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบ CPU เห็นไหมครับ

ความเร็วในการทำงานขึ้นอยู่กับ

1 สัญญาณนาฬิกา

สอง การเขียนโปรแกรมจำนวนคำสั่ง

และสาม การออกแบบ CPU การออกแบบการทำงาน CPU

// CONTEXT ONLY: Slide page 8

// 8

// To Make a Program/Computer Faster…

- Reduce cycle time t_c:

- Increase clock frequency; however, there is a physical limit

- In 1ns, light travels 30cm

- Currently ~ GHz; 3GHz cpu  light travels 10cm within 1 cpu cycle  length/size must

// be < 10cm.

- 1 atom about 0.2 nm;

- Reduce number of instructions n_i:

- More efficient algorithms

- Better compilers

- Reduce CPI (Increase IPC – Instructions Per Cycle) -- The key is parallelism.

- Instruction-level parallelism. Pipelining technology

- Internal parallelism, multiple functional units; superscalar processors; multi-core

// processors

- External parallelism, multiple CPUs, parallel machine

ทีนี้เคยอธิบายไปแล้วครับ นี่แล้ว ปัจจัยของคล็อป clock นะครับ

แต่ทีนี้จำนวนคำสั่งอันนี้เห็นภาพชัดอยู่แล้ว

ใช่ไหมครับ

- เขียนโปรแกรมไม่ดี อัลกอริทึมไม่ดี ใช้เวลาทำงานเยอะก็ช้า ประสิทธิภาพก็ตก

- อีกอันหนึ่งก็คือการออกแบบ CPU

- ในยุคแรกแรก เขาก็โฟกัสเป็นที่ว่า หนึ่งคำสั่ง ใช้เวลาการทำงานอีคล็อกไซเคิล

- ต่อมาเขาเริ่มพัฒนาเทคนิคอื่นอื่นยกตัวอย่างเช่น

  - เทคนิคของหลาย ๆ

  - เทคนิคของการมีหลาย ๆ คอ ถูกไหมครับ

    - ดังนั้นถ้าเราบอกว่า วัดความเร็วของ CPU โดยใช้จำนวนคล็อกต่อ 1 คำสั่ง ลองเปรียบเทียบนะ

      - CPU 2 คอ เหมือนกันเลย มีตัวหนึ่งมี 1 คอ อีกตัวหนึ่งมี 2 คอ จำนวนคล็อก ต่อ 1 คำสั่ง มันเหมือนกัน เท่ากันถูกไหมฮะ ถูกไหมฮะ เพราะมัน CPU เดียวกัน ออกแบบวงจรข้างในเหมือนกันทุกประการ เพิ่มจำนวน

      - แต่ถามว่า ความเร็วในการทำงาน ใครเร็วกว่า 2 คอก็เร็วกว่าถูกไหมฮะ

      - สังเกตไหม CPI ตัวเลขนี้ไม่ตอบโจทย์แล้ว บอกความแตกต่างของความเร็วไม่ได้ ใช่ไหมครับ

- ดังนั้นเขาพลิกตัววัดนิดนึง จาก cpi กลับเป็น เศษหนึ่งส่วน cpi ให้กลายเป็น ipc ไอพีซีย่อมาจากอินสตรัคชั่นเปิอไซเคิล instruction per cycle มองกลับกันว่า 1 คล็อกไซเคิล จะเอ็กซิคิวได้กี่คำสั่ง

  - ของเดิม cpi เลขยิ่งน้อยยิ่งดีถูกไหมฮะ จำนวนคล็อกน้อยๆ ความเร็วสูงนะครับ

  - แต่พอส่วนกลับปุ๊บ ยิ่งมากยิ่งดี นั่นก็คือ ยิ่งมีจำนวนคำสั่งที่จะสามารถเอ็กซิคิวแบบพาราเลลพร้อมกันได้ ใน 1 คล็อกไซเคิล ยิ่งดี

    - เห็นไหมครับ อย่างเมื่อกี้ มันก็บอกว่าพอเป็น 2 คอปุ๊บ เฮ้ย มันก็เอ็กซิคิว 2 คำสั่งได้ในคล็อกไซเคิลเดียวกัน 2 คำสั่งที่ว่าก็คือ 2 โปรแกรมเลย ถูกไหมฮะอย่างที่เราจะคุ้นเคยในชื่อของ นะครับ นั่นคือตัวอย่าง

- หรือ คำที่แล้วเรียกเรื่อง pipeline ปายลายไปแล้ว ปายลายเทคนิคปายลายก็คือการทำให้เกิดการเอ็กซิคิวหลายหลายคำสั่งพร้อมกันถูกไหมฮะในโปรแกรมเดียวกันด้วยนะครับ

  - เห็นไหมครับในคล็อกไซเคิลเดียวกันก็จะเพิ่มจำนวนคำสั่งที่จะเอ็กซิคิวได้มากขึ้น

- ดังนั้น การเปลี่ยนตัวชีวัตรมาเป็น ipc ก็จะสะท้อนประสิทธิภาพของ cpu ได้ดีขึ้น

  - ตัวเลขเห็นปุ๊บเราก็จะรู้เลยว่าใน 1 clock cycle cpu นี้มีความเร็วในการประมวลผลได้กี่คำสั่ง

- แต่แน่นอนมันไม่ได้เป๊ะๆทุก clock cycle หรอก

- ยกตัวอย่าง pipeline ที่เรียนไปครั้งที่แล้วจำได้ไหม

  - บางทีถ้าป้ายไลน์มันต่อเนื่องไป จำนวน instruction ที่จะอยู่ในเปอร์ 1 คล็อกมันก็จะมาก ถูกไหมฮะ

  - แต่พอบางจังหวะเจอบรานต์อย่างที่อธิบายไป ไอ้ป้ายไลน์ที่มันจะบอกว่าจะเอ็กซิคิวได้หลายๆ คำสั่ง มันต้องล้างทิ้ง ต้องมานั่งต้นเติมจำนวนคำสั่งที่จะเอ็กซิคิวต่อคล็อกไซเคิลทีละอันใหม่ เริ่มต้นเขาเรียกว่าเติม ไปป์ไลน์ใหม่ ใช่ไหมฮะ เห็นไหมครับ มันไม่สม่ำเสมอ

- ดังนั้นเหมือนเดิมครับ เขาก็ใช้หลักหาค่าเฉลี่ยครับ ว่าโดยเฉลี่ยแล้วโปรแกรม หนึ่งหนึ่งหรือโปรแกรมทั่วๆ ไป สำหรับ CPU ตัวนี้แล้วจะมีค่าเฉลี่ยของ IPC เท่าไหร่ เอ็กซีคิวได้กี่คำสั่งต่อ 1 คล็อกไซเคิล นะครับ

  - เห็นไหมว่า สะท้อนถึง การทำงานแบบขนานกันได้

  - เห็นไหมครับหลักการเพิ่มความเร็วเหมือนเดิมที่เคยอธิบายไปให้ขนานกันได้มากที่สุด ขนานกันในที่นี้ก็คือขนานของการเอ็กซีคิวคำสั่งนั่นเอง หลายหลายคำสั่ง Execute ขนานกันพร้อมกันในเวลาเดียวกันเลย per Clock Cycle / Clock Cycle เดียวสามารถ Execute หลายคำสั่ง ใคร Execute ได้จำนวนเยอะคนนั้นเก่งกว่าประมาณนั้น เห็นภาพยัง เปลี่ยนตัวชื่อวัดหน่อย

แล้วแน่นอนเขาก็พยายามพัฒนา ปัจจุบันก็ยังใช้ตัวนี้นะ สังเกตเวลาเปิดตัว CPU รุ่นใหม่

ตัวอย่างเวลา AMD หรือ intel บอกเขาก็จะบอกเลย ไอพีซีพัฒนาขึ้นกว่าลูกเดิมกี่เปอร์เซ็นต์

นั่นคือเขาปรับปรับปรุงไอ้ขั้นตอนการทำงานของการเอ็กซีคิวคำสั่งในซีพียูให้มันดีขึ้นให้มันเกิดการเอ็กซีคิวหลายหลายคำสั่งได้มากขึ้น ต่อคล็อกไซเคิลใช่ไหมครับ อย่างเทคนิคไบท์ไลน์อย่างเงี้ยเขาก็พยายามปรับการแก้ปัญหาเรื่องบราช ให้มันดีขึ้น โอ้มันเขาก็ดีขึ้นก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยเรื่อยทีละนิดทีละนิด

ทีละห้าเปอร์เซ็นต์บ้างสิบเปอร์เซ็นต์บ้างบางปีมีเทคนิคเด็ดเด็ดโผล่มาก็อาจจะเกือบยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ว่าเทคนิคที่เขาจะคิดค้นขึ้นมาได้

แต่แน่นอนนับวันมันก็ยากขึ้นเรื่อยเรื่อยเพราะเทคนิคต่างต่างก็ถูกค้นพบถูกใช้เอาไปแล้วถูกไหมฮะเขาก็พยายามหานะครับ ก็อาจจะรอพวกคุณอยู่ในการคิดค้นเทคนิคในการทำให้เกิด Parallel Execution ได้มากขึ้นพอเห็นภาพอย่างนี้คือตัวชี้วัด

จะเห็นได้ว่าตัว CPI หรือ IPC เนี่ยมันขึ้นอยู่กับการออกแบบ CPU ว่าจะทำยังไงให้ CPU นั้นประมวลคำสั่งได้เร็วที่สุด หรือได้จำนวนมากที่สุดนะครับ ถ้าเร็วที่สุดก็คือ CPI ถูกไหมฮะ

ถ้ามากที่สุดก็ IPC ไม่งงนะ ตัวเลขมันสลับตำแหน่งกันนิดหน่อย

โอเคนะครับ

พอเห็นภาพนะครับ

ปัจจุบันยังใช้อย่างแบบนี้อยู่

สังเกตนะครับ ไอ้ตัวโปรแกรมเนี่ยเป็นซอฟต์แวร์ล้วน ๆ เลย

คนเขียนโปรแกรมโปรแกรมเมอร์ขึ้นอยู่กับโปรแกรมเมอร์เลย เขียนเก่งไม่เก่ง

อันนี้ไม่เกี่ยวกับตัวเทคโนโลยี ขึ้นอยู่กับเทคนิคของโปรแกรมเมอร์

ไอซีพีไอไอพีซีอันนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบซีพียูถูกไหมฮะ

ทีซีก็คือคล็อกสปีดนั่นเองนะฮะเขาก็เพิ่มความเร็วก็พยายามเพิ่มแหละแต่อย่างที่ครั้งที่แล้วที่อธิบายไปก็ติดข้อจำกัด

// CONTEXT ONLY: Slide page 9

// Processor Types 9

- Vector processor;

- Cray X1/T90; NEC SX#; Japan Earth Simulator; Early Cray machines;

// Japan Life Simulator (hybrid)

- Scalar processor

- CISC: Complex Instruction Set Computer

- Intel 80x86 (IA32)

- RISC: Reduced Instruction Set Computer

- Sun SPARC, IBM Power #, SGI MIPS

- VLIW: Very Long Instruction Word; Explicitly parallel instruction

// computing (EPIC); Probably dying

- Intel IA64 (Itanium)

นะครับดังนั้นเขาก็พยายามเพิ่มความเร็วในการทำงานทีนี้ในการเพิ่มความเร็วทำงานก็พยายามคิดค้นเทคนิคใหม่ใหม่โดยอาจจะแบ่งรูปแบบของ CPU หรือโปรเซสเซอร์ออกมาเป็น

- สมัยก่อนก็เป็นเหมือนที่ผมบอก ประมวลผลทีละข้อมูลทีละตัวทีละตัวไป

- ต่อมาก็เป็นเวคเตอร์ เวคเตอร์ก็คือสร้างให้มันมีการประมวลผลคำสั่งเดียว แต่ประมวลผลกับข้อมูลทีละหลายชุด วนลูปในการทำงานเลยในคำสั่งเลย ไม่ต้องมาเขียนโปรแกรมวันลูป ยกตัวอย่างนะ นั่นก็คือคอนเซ็ปต์ของเวคเตอร์ ฮาร์ดแวร์วนลูปให้เลย สร้างกฎไกวนลูกให้ สั่งคำสั่งเดียว เดี๋ยวฮาร์ดแวร์มันก็วนลูป

  - แต่คำสั่งประเภทนี้ก็จะทำงานนาน ถูกไหมฮะขึ้นอยู่กับลูก ถ้าลูกมันมีประมวลผลข้อมูลเยอะ มันก็นานหน่อย สั่งคำสั่งเดียวเลย แต่ประมวลผลนาน

  - แต่บางทีคำสั่งนี้ เพราะบางทีมันจะใช้วิธีการมี Counter ใช้ Register เป็นตัวนับแหละ ก็ขึ้นอยู่กับค่าใน Register นะครับ ซึ่งก็คือเป็นรหัสคำสั่งเพิ่มเติมเข้ามานะครับ มันก็จะทำงานได้เร็วถูกไหมครับ เพราะไม่ต้องมานั่งถอดรหัสคำสั่ง per คำสั่งใหม่ ลดเวลาถอดรหัสคำสั่งลงไปนะครับ

  - ปัจจุบันก็ยังใช้อยู่นะครับยังแฝงอยู่ไปในการกำหนดรูปแบบของรหัสคำสั่ง

- ทีนี้เวลามันประมวลผลตัวเลข ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์เราพอจะแบ่งได้เป็นสองลักษณะใหญ่ก็คือ

- CISC ย่อมาจาก Complex Instruction Set Computer

- Instruction Set ก็คือชุดรหัสคำสั่ง ชุดคำสั่งนั่นเอง ไอ้ที่เรากำหนด Pattern 010101 หน้าตาเป็นยังไง format เป็นยังไง แพทเทิร์นเป็นยังไง นะครับนั่นเรียกว่า Instruction Set นะครับ

  - อย่างที่เราคุ้นเคยกันดี x86 บน CPU Intel ยุคเก่า แล้วก็จะเป็นลักษณะ Instruction Set รูปแบบหนึ่ง นะครับ หรือจะเป็น Instruction Set ของ CPU ตัวไหนตัวไหนก็แตกต่างกันไปนั่นก็คือคอมพิวเตอร์แบบแรกเดี๋ยวจะบอก ความแตกต่างเอาแบบย่อนะ Complex Instruction Set

- อีกแบบหนึ่งแนวคิด ตรงกันข้ามกับ CISC ก็คือ RISC ย่อมาจาก Reduce Instruction Set Computer ตัวอย่างของ Instruction Set อีกแบบหนึ่งที่มีการกำหนดของรหัสคำสั่งแตกต่างจาก CISC ทั้งหมด

ก็คือ เข้าเรื่องเลย

// CONTEXT ONLY: Slide page 10

// CISC Processor 10

- CISC

- Complex instructions; Large number of instructions; Can complete

// more complicated functions at instruction level

- Instruction actually invokes microcode. Microcodes are small

// programs in processor memory

- Slower; Many instructions access memory; varying instruction

// length; allow no pipelining;

ลักษณะของซิสที่เคยใช้มาแบบอินเทลนะก็คือ

- คำสั่งก็จะพยายามเขาจะพยายามกำหนดให้หนึ่งคำสั่งทำได้หลายหลายอย่างให้มากที่สุด

- ดังนั้นรหัสคำสั่งหนึ่งรหัสอาจจะมีความยาวมากก็ได้ หรือบางทีก็อาจจะยาวน้อย นั่นก็คือลักษณะของรหัสคำสั่ง แต่ละคำสั่งสั้นยาวไม่เท่ากัน

- แล้วแน่นอนแต่ละคำสั่งที่สั้นยาวไม่เท่ากันนั้นก็จะมีการทำงานที่ไม่เท่ากันด้วย

  - บางคำสั่งทำน้อยอย่างก็เร็วถูกไหมฮะ บางคำสั่งทำหลายหลายอย่างเลย

  - หรือเจอบางคำสั่งไอ้ที่เป็นเวคเตอร์ของวนลูปก็ยาวเฟ้ยเลยกว่าจะวนลูปเสร็จ วนลูปก็ไปขึ้นอยู่กับ Register ตัวนี้ด้วย ไอ้ Register ตัวนี้ถ้ามีค่าเยอะๆมันก็วนลูปเยอะ ก็นานเลยนะครับ

  - แต่มันก็เออไม่ต้องมานั่งเขียนคำสั่งทำเดียวเดี๋ยวฮาร์ดแวร์ control unit ตีความทำงานวนลูปแบบนี้ให้เลยอัตโนมัติ คำสั่งเดียวเดี๋ยววนลูปให้เลย ไม่ต้องมานั่งเขียนทีละคำสั่งคำสั่งแล้ววนลูปเขียนเป็นโปรแกรมวนลูปนะครับ

นั่นคือตัวอย่างของซิสก็คือลักษณะรหัสคำสั่งรหัสตัวคำสั่งเนี่ยก็คือ

1 ความยาวไม่เท่ากันไม่แน่นอน

2 แต่ละคำสั่งใช้เวลาในการทำงานไม่เท่ากัน

นะครับมากบ้างน้อยบ้าง

จุดมุ่งหมายของซิสก็คือทำให้ 1 คำสั่งทำได้หลายหลายงานมากที่สุดถูกไหมฮะ พูดง่ายๆ เป็นสั่งคำสั่งเดียว ทำให้มันจบงานเลยได้ยิ่งดี นั่นคือให้เห็นภาพสุดคั่วเลยของ CISC นะครับ

ดังนั้นพอมันเป็นแบบนี้จะเห็นได้ว่าลักษณะของรหัสคำสั่ง Pattern มันก็จะมีความสลับซับซ้อนใช่ไหมฮะ ความยาวก็ไม่เท่ากัน มันถึงที่มาของคำว่า Complex นั่นเอง Complex Instruction Set Computer

ใช้มายาวนาน ตระกูลอินเทลที่เราใช้พีซีทุกวันนี้อยู่ในรูปแบบนี้ เป็น Compact Instruction Set Computer

// CONTEXT ONLY: Slide page 11

// RISC Processor 11

- No microcode

- Simple instructions; Fewer instructions; Fast

- Only load and store instructions access memory

- Common instruction word length

- Allows pipelining

// Almost all present-day high performance computers use RISC processors

เสร็จแล้วหลังจากทำงานมาแรกพักนึง เขาเริ่มมีแนวคิดว่า เออ จะทำยังไงให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น เขาก็มาวิเคราะห์ลักษณะคำสั่ง

เขาค้นพบว่า แต่ละคำสั่งมันทำงานหลายอย่างซับซ้อน ดังนั้นแต่ละคำสั่งมันจะเสียเวลาทำงานเยอะ

ถูกไหมฮะดังนั้นพอแต่ละคำสั่งใช้เวลาทำงานนานคุณจะทำให้มันทำงานเร็วก็ไม่ได้ ถูกไหมฮะ เพราะฉะนั้นอีกแนวคิดหนึ่งก็คือ พยายามลดการทำงานของแต่ละคำสั่งลง ทำให้คำสั่งแต่ละคำสั่ง

ง่าย simple มากที่สุด ลดรูปมันซะจากไอ้ที่แบบคอมเพลคซับซ้อนสั้นยาวไม่เท่ากันจะทำยังไงให้

ง่ายเพื่อให้สามารถ ดูง่ายง่ายก็คือ ถอดรหัสได้เร็วอ่ะถูกไหม ถ้ามันซับซ้อนวงจรถอดรหัสก็ยากพอวงจรเยอะก็ใช้เวลาถอดรหัสเยอะถูกไหมฮะ ทำให้มัน simple สั้น ๆ ไม่ต้องยาว ง่าย ๆ มีจำนวนคำสั่งไม่เยอะ ถูกไหมฮะ ทำได้ไม่กี่อย่างหรอก นะครับ หนึ่งคำสั่งก็จะทำงานได้เร็วขึ้น นะครับ

นั่นคือแนวคิดของ risc ที่ย่อมาจาก Reduce Instruction Set Computer เห็นไหมครับ

Reduce ก็คือลดรูปของรหัสคำสั่งลงให้ simple ที่สุด ง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้

พอง่ายที่สุดปุ๊บสิ่งที่ตามมาก็คือทำให้แต่ละคำสั่งสามารถเอ็กซิคิวได้เร็ว แนวคิดของลิสต์แต่ละคำสั่งก็คือไม่ต้องทำเยอะ เน้นความเร็วเปอร์คำสั่งหนึ่งคำสั่งทำให้เร็วที่สุด ไม่ต้องทำหลายอย่าง เพราะถ้าทำหลายอย่าง เสียเวลาใช่ไหมฮะ ก็ทำให้โดยทั่วไปคำสั่งแต่ละคำสั่งในลิสต์ของคอมพิวเตอร์ก็คือทำงานเพียงอย่างเดียวไม่สลับซับซ้อน

ไอ้พวกคำสั่งเวคเตอร์พวกนั้นน่ะ ยุคแรกแรกอ่ะจะไม่มีไม่มีเลยนะครับไม่มี พอไม่มีปุ๊บจะทำยังไงล่ะ ก็ต้องไปเขียนโปรแกรมเอาใช้การเขียนโปรแกรมช่วย เขียนได้ไหม นะครับ ดังนั้นคอนเซ็ปต์ของลิสต์ก็คือ ทำแต่ละคำสั่งให้สั้นง่ายเร็วที่สุด

ตรงกันข้ามกับซิส ซิสก็คือแต่ละคำสั่งให้ทำให้มากที่สุด จบงานเลยได้ยิ่งดีนะครับดังนั้นแต่ละคำสั่งทำได้มากระยะมากอย่าง ความซับซ้อนมันก็เยอะเสียเวลาทำงานมาก ลักษณะคำสั่งก็ซับซ้อนถูกไหมฮะ เวลาที่ใช้ในการถอดรหัสและควบคุมการทำงานก็นาน เห็นไหมครับ

ตรงกันข้ามเลย 2 แบบนี้ ซิส แต่ละคำสั่ง ภาษาชาวบ้าน ใหญ่ยาวซับซ้อน ทำงานช้า ขณะที่ลิสต์แต่ละคำสั่ง สั้น ง่าย เร็ว นี่ก็คือแบบคำจำกัดความแบบง่ายๆของซิสกะลิสต์

ทีนี้พอเป็นแบบนี้ปุ๊บลองเปรียบเทียบ สมมุติมีงานงานหนึ่งเป็นโปรแกรมที่จะต้องทำเป้าหมายงานนี้เหมือนกัน ให้ได้ผลลัพธ์เหมือนกัน

- ถ้าทำงานนี้โดยใช้คอมพิวเตอร์แบบซิสก์ จำนวนคำสั่งที่มันจะเอ็กซิคิวจะไม่เยอะน้อยเพราะว่าหนึ่งคำสั่งมันทำได้หลายอย่างถูกไหมฮะ ทำให้โปรแกรมเนี่ยมีจำนวนคำสั่งน้อยแต่แต่ละคำสั่งใช้เวลาเอ็กซิคิวนาน นะฮะ น้อยแต่แต่ละคำสั่งนาน

- ในขณะเดียวกันถ้าเปลี่ยนมาใช้ลิสต์ พอมาใช้ลิสต์ปุ๊บ เฮ้ย หนึ่ง คำได้ทีละอย่างส่วนใหญ่นะลิสต์ ดังนั้นถ้าจะให้เสร็จงานปุ๊บเสร็จงานเท่ากันต้องใช้จำนวนคำสั่งเยอะกว่า ถ้าใช้ลิสต์นะจำนวนคำสั่งเยอะกว่าแต่แต่ละคำสั่งทำงานเร็วกว่า สังเกตไหม

- ดังนั้นผลร่วมของเวลาในการทำงาน จุดที่จะให้สังเกตซิสต์ จำนวนคำสั่งน้อย แต่ละคำสั่งนานตรงกันข้ามกับลิสต์ จำนวนคำสั่งเยอะกว่า แต่ละคำสั่งทำงานสั้นกว่า

เรามาดูตัวเลข สมมุติตัวเลขดู

สมมุติการทำงานนี้ มี 10 ขั้นตอนย่อย ปรากฏว่า

- ถ้าใช้ซิสคุณสามารถใช้เพียง 2 คำสั่งได้เพราะว่าซิสซัพพอร์ตขั้นตอนเนี้ย ขั้นตอนย่อยบอกว่า 1 2 3 4 5 เนี่ย 10 ขั้นตอนย่อย จบได้ภายใน 2 คำสั่งของซิสถูกไหม

  - แต่ไอ้ 2 คำสั่งที่ 1 โอ้โห ใช้มี 5 ขั้นตอนย่อย สมมุติมี 5 สัญญาณนาฬิกา คำสั่งอะไรนะคำสั่งที่ 2 ก็อีก 5 สัญญาณนาฬิกา total มันก็ 10 สัญญาณนาฬิกา

- แต่ถ้าเกิดไปใช้ risc ตรงกันข้าม มีคำสั่งให้เลือกใช้น้อย แต่ละคำสั่งทำได้อย่างเดียว ดังนั้นทำงานเหมือนกัน สมมุติเป็น 10 ขั้นตอนย่อย ก็ต้องแตกเลย 1 ขั้นตอนย่อยต้องใช้ 1 คำสั่ง ดังนั้น

- ถ้าเป็น List Processor ทำงาน ก็จะใช้ ยกตัวอย่างนะสิบมะกี้ cisc ใช้แค่ 2 คำสั่ง แต่แต่ละคำสั่งยาว ๆ แต่ List ตรงกันข้าม ใช้ 10 คำสั่ง แต่ละคำสั่งถ้าเวลาทำงานสั้นมาก ยกตัวอย่าง 1 คำสั่ง เวลากัน 1 clock cycle ได้ผลลัพธ์เหมือนกันเห็นไหมครับ

ถ้านับจำนวนคำสั่งซิสต์ใช้จำนวนคำสั่งน้อยกว่า ถูกไหมฮะ แต่แต่ละคำสั่งมันทำงานนานกว่า

ตรงกันข้ามกับลิฟต์ ใช้จำนวนคำสั่งมากกว่า แต่ละคำสั่งใช้เวลาสั้นกว่า

- ผลรวมการทำงานของโปรแกรมคุณลองคูณออกมาสิ ถ้าเป็นแบบซิสต์ใช้แค่สองคำสั่ง แต่ละคำสั่งห้า clock เคราะห์ จบได้ด้วยสิบเคราะห์

- ขณะที่ของลิสต์ใช้สิบคำสั่ง แต่ละคำสั่ง หนึ่งเคราะห์ สิบเคราะห์เท่ากัน

ซึ่งคือตัวอย่าง แต่ทีนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะงานไงว่าการทำงานแบบมันจะต้องบังเอิญไป match กับตรงไหนเกิดสมมุติงานนี้ไปใช้ซิสสองคำสั่งเหมือนกันแต่ไปเลือกใช้คำสั่งมันใช้เป็นคำสั่งคำสั่งที่หนึ่งอ่าคำสั่งละหกคล็อกก็จะใช้สิบสองคล็อก เหมือนกันขึ้นอยู่กับการออกแบบขึ้นอยู่กับลักษณะคำสั่งว่ามีให้ใช้หรือเปล่า

ขณะที่ตัวลิสต์อาจจะเหมือนเดิมเป็น 10 นาฬิกาก็โอเคได้ ถูกไหมฮะ กลายเป็นว่าซิสทำงานช้ากว่าละ

ขึ้นอยู่กับลักษณะงานขึ้นอยู่กับลักษณะคำสั่งที่ CPU มันมี

แต่ถ้าเกิดกลับกันอีกแบบนึง ซิสเกิดออกแบบได้ดี บอกว่าหนึ่งคำสั่งไม่ได้ใช้ห้า ผมใช้แค่สี่ แต่แล้วครับคำสั่งที่หนึ่งก็สี่คำสั่งที่สองเอ้าห้า สี่บวกห้าเก้านาฬิกาเก้าคล็อกใช่ไหม ของลิสต์สิบคล็อกเหมือนเดิม

อ่า คาราบวัดอ่ะเห็นไหมครับ

ดังนั้นผลลัพธ์สุดท้ายของโปรเซสเซอร์สองแบบนี้ในปัจจุบัน ถือว่าสูสีกันครับ นะครับมันขึ้นขึ้นอยู่กับลักษณะงานก็คือลักษณะที่จะให้ทำงานอ่ะโปรแกรมจะทำงานอะไรแล้วก็ขึ้นอยู่กับมีคำสั่งอะไรให้เลือกใช้ก็คือคนออกแบบสีพียูทำสองแบบ แล้วแต่ละคำสั่งใช้เวลาทำงานเท่าไหร่

ปัจจุบันผลลัพธ์เขามีการศึกษามาแล้วใช้งานมาแล้ว ปัจจุบันคุณเลยได้เห็นทั้งคู่แหละ สูสีกันบางงานซิสดีกว่า บางงานลิสต์ดีกว่าก็ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะ ปัจจุบันก็เลยยังฟันทงไม่ได้ว่าแบบไหนดีกว่า

บางงานอันนี้ดีกว่า บางงานอันนี้ดีกว่า นั่นคือซิสกับลิสต์

ตัวอย่างของ RISC ลิสต์โปรเซสเซอร์ที่ปัจจุบันเห็นภาพชัดก็คือ CPU ที่อยู่ในมือถือถ้าเบ็ดตระกูลแอนดรอยด์นั่นแหละ มันใช้ CPU ประเภท ARM ใช่ไหม เคยได้ยิน ARM ใช่ไหม ARM

มันย่อมาจาก Advanced RISC Machine อาตรงกลางมันย่อมาจากลิสต์เลยครับ นะครับ

ดังนั้น CPU ที่ใช้ในมือถือมันก็คือตระกูลลิสต์นั่นเอง

เห็นไหมว่าในปัจจุบันก็ขึ้นอยู่กับงานใช่ไหม บางงานก็ใช้งานได้ง่ายบ้างยากบ้างนะครับ ดังนั้นในปัจจุบันมีใช้ทั้งสองแบบในในเชิงประสิทธิภาพนะความเร็วในการทำงาน สองอันนี้สูสีกันผัดกันแพ้ผัดเชิงกันนะขึ้นอยู่กับลักษณะงานนะครับตอบไม่ได้คือพูดง่ายง่ายใช้ได้ทั้งคู่แหละ มันแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับ บางงานแตกต่างเยอะหน่อยบางงานแตกต่างมากหน่อยมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่เมื่อกี้ยกตัวอย่างเห็นภาพแล้วนะครับมันมีปัจจัยหลากหลายเขาก็พยายามพัฒนาขึ้นให้มันเก่งขึ้นทั้งคู่แหละแต่สุดท้าย ก็ยังไม่ได้ทิ้งขาดผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะไปโอเคนะครับ นั่นก็คือ ชนิดหรือประเภท คอมพิวเตอร์หรือ CPU ที่แบ่งแล้วก็ใช้กันอยู่ถึงปัจจุบัน

// CONTEXT ONLY: Slide page 9

// Processor Types 9

- Vector processor;

- Cray X1/T90; NEC SX#; Japan Earth Simulator; Early Cray machines;

// Japan Life Simulator (hybrid)

- Scalar processor

- CISC: Complex Instruction Set Computer

- Intel 80x86 (IA32)

- RISC: Reduced Instruction Set Computer

- Sun SPARC, IBM Power #, SGI MIPS

- VLIW: Very Long Instruction Word; Explicitly parallel instruction

// computing (EPIC); Probably dying

- Intel IA64 (Itanium)

เล่าความนิดหนึ่งในอดีตแบ่งเป็นสองแบบซิสกาลิสต์ตามที่เบคเกียร์อธิบายไป

มีอยู่ยุคหนึ่งยุคสองพันต้นต้นอินเทลพยายามแตกหรือสร้างประเภทที่สามขึ้นมา เป็นประเภท very long instruction word ก็คือเอาซิสเนี่ยมาขยายขึ้นไปแล้วให้ทำการออปติมายซ์ให้เกิดพาราเลลโพรเซสซิ่งให้มากขึ้น เรียกเทคโนโลยีของเขาว่า EPIC (Explicit Parallel Instruction Computer Set) ถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับ พยายามผลักดันอยู่ ประมาณกี่ปีอ่ะ อยู่ในประมาณ 10 ปี อินเทลพยายามทำนั้น แต่สุดท้ายไม่ได้รับความนิยม ปัจจุบันตายไปแล้วครับประเภทนี้ บอกให้ทราบเฉยๆ นะครับ

มีอินเทลพยายามแตกหรือสร้าง CPU หรือคอมพิวเตอร์ชนิดใหม่ขึ้นมา ก็คือแบ่งตามชนิด CPU นั่นเองก็แบ่งตาม Instruction Set นั่นแหละ ขึ้นมาใหม่ แต่สุดท้ายปรากฏว่าก็ไม่ได้รับความนิยมเพราะสุดท้ายคนก็บอกว่าจริงมันก็คือ CISC ลูกแบบนึงนั่นแหละแต่ว่าเขาพยายามสร้างมากิจการที่สร้างเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองขึ้นมาว่าฉันได้สร้างชนิดใหม่ขึ้นมาแต่สุดท้ายไม่ประสบความสำเร็จล้มหายตายจากหลังจากนั้นก็ประกาศยกเลิก จบเลยครับนะฮะ

ปัจจุบันก็เลยตอนนั้นมีอยู่พักหนึ่งอินเทลประการพยายามตอกย้ำว่า คอมพิวเตอร์ชนิดซีพียูมีอยู่สามแบบนะฮะซิสลิสต์แล้วก็เขาเรียกว่าอีปิกอีพีไอซีขึ้นมาพยายามแตกเป็นชนิดที่สามเข้ามาหลังจากนั้น

สู้ไม่ไหว ก็ล้มหายตายจากก็กลับไปเป็นสองชนิดเหมือนเดิมซิสกาลิสต์ ในปัจจุบันก็ยังใช้สองสองตัวนี้นะครับเห็นอยู่ในปัจจุบันหลักหลักก็คือถ้าซิสย้ำอีกทีก็คือเอ็กซ์แปดหกในพีซีเนี่ยที่อินเทลเอ็มดีใช้

ในเครื่องวินโดในปัจจุบัน แต่ปัจจุบันก็จะเริ่มมีพวกอาร์มโผล่มาแล้วบนวินโดนะครับนั่นก็คือเป็นคอมพิวเตอร์พีซีนั่นแหละ

/อีกประเภทหนึ่งก็คือลิสต์ที่โดดเด่นมากที่สุดก็คือที่ซีดียูในมือถือนั่นแหละ ก็ยังใช้อยู่ แต่ในปัจจุบันก็เริ่มมีการที่จะอะไรนะ ข้ามเซ็กเมนต์กันนะใช่ไหมฮะ เอาอาร์มไปใช้บนวินโด้ ตอนนี้ก็กำลังเปิดศักราชอยู่นะครับ ไม่รู้จะประสบความสำเร็จยังไงมากน้อยแค่ไหนก็รอดูผลต่อไป แต่อย่างน้อยเราเห็นภาพหลักการทำงานแล้วนะครับซิสกับลิสต์ต่างกันยังไง

คอนเซ็ปต์ต่างกันแต่สุดท้ายผลลัพธ์การทำงานของโปรแกรมก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับ อาจจะต่างกันในบางลักษณะเท่านั้นเองนะครับก็ขึ้นอยู่กับแบบนั้นนะครับแล้วก็แบ่งมาสองอันนั้นก็คือเรื่องชนิดของคอมพิวเตอร์

—

ประเด็นถัดไปที่จะพูดถึง ก็จะเป็นเรื่องของ Locality of Reference ความหมายมันก็คือ พูดเป็นภาษาชาวบ้าน ตามเทคโนโลยีที่เราเรียนไปก็คือ การใช้ Cache

เทคนิคหนึ่งที่เพิ่มประสิทธิภาพครั้งที่แล้วอธิบายไปแล้ว ก็คือเพิ่ม Clock แล้วก็มี Cash ถูกมั้ยฮะ จะเรียกว่า Cash เป็นเทคโนโลยีหนึ่งหรือเทคนิคหนึ่งที่ใช้ในการเพิ่มความเร็วการทำงานของคอมพิวเตอร์ก็ว่าได้ แต่มันมีที่มา ครั้งที่แล้วอธิบายไปแล้ว ถ้าแบบสั้นสั้นก็คือ ที่มามันเกิดมาจากการเพิ่มความเร็วของ CPU ถูกไหมฮะ เพิ่ม Speed เพิ่มสัญญาณนาฬิกา เร็ว CPU ไปได้เร็ว แต่ Memory ไปไม่ทัน ก็ต้องหาอะไรมาขั้นกลางที่ความเร็วอยู่ตรงกลางนั่นคือที่มาของตัวแคช และเจ้าแคชเนี้ยจะได้ประโยชน์ก็ต่อเมื่อ จะใช้สิ่งต่างๆ ซ้ำ แต่ไว้คอนเซ็ปต์ของแคสต์ก็คือ เรียกใช้ซ้ำแคสต์จะได้ประโยชน์

ดังนั้นขั้นที่แล้วอธิบายไปแล้ว

เรียกใช้ซ้ำมี 2 แบบ

- เรียกใช้ Data ซ้ำ Data ซ้ำก็คือ ให้มันอยู่ในแคสต์ เราก็จะได้ Access เร็ว ไม่ต้องไปดึงจาก Main Memory ถูกไหม ดึงจาก Memory มันช้ากว่า ดึงจากแคสต์เร็วกว่า จะทำยังไงให้เรียกใช้ที่อยู่ในแคสต์ แต่ลักษณะดึงของแคสต์ก็คือเร็ว แต่น้อยครับจำนวนน้อย ดังนั้นเวลาเรียกใช้ เราจะทำยังไงให้เรียกใช้ซ้ำในกลุ่มที่มันมีปริมาณน้อย เพราะมันมีปริมาณน้อย ถ้าเกิดมันต้องการใช้เกินนั้น มันจะเกิดการสลับการเก็บอยู่ในแคช ทำให้เกิดการเรียกใช้ซ้ำได้ลดลง เราจะทำยังไงให้มันเรียกใช้ซ้ำได้มากที่สุดก็คือเวลาเขียนโปรแกรมถ้าเป็น Data Access กลุ่มของ Data ให้ปริมาณไม่เกินแคช อย่างที่ครั้งที่แล้วเราอธิบายไป จำได้ใช่ไหมครับ เราก็จะได้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

  - หรือถ้าเป็นโปรแกรม ก็เหมือนเดิมเรียกโปรแกรมซ้ำ โดยโปรแกรมซ้ำให้อยู่ในแคชนั่นก็คือจะเรียกโปรแกรมซ้ำมันจะเกิดขึ้นในกรณีตัวอย่างง่ายๆก็คือ วนลูป เห็นภาพชัดหรือบางทีเรียกฟังก์ชันซ้ำๆก็ได้ เรียกอะไรก็ได้ที่เกิดการเอ็กซีคิวคำสั่งนี้ซ้ำ วนลูปหรือคอลฟังก์ชันอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็สามารถเรียกใช้ซ้ำได้ แล้วเรียกใช้ซ้ำ ในรัศมีที่รหัสคำสั่งยังอยู่ในแคชก็คือ รหัสคำสั่ง ที่จะเรียกใช้ซ้ำ เช่นช่วงหลูดหรือโปรแกรมฟังก์ชัน มีขนาดไม่เกินขนาดของแคชมันจะได้ยัดลงได้ถูกไหมฮะนะครับ

  - นะครับนั่นก็คือ ปรับโปรแกรม หรือปรับโปรแกรมการทำงานให้สอดคล้องกัน

- อีกแบบหนึ่งในปัจจุบันเขาจะใช้เทคนิคปรับแคชให้เหมาะกับโปรแกรม เพิ่มแคชนั่นเอง การเพิ่มแคชทำให้ความเร็วเพิ่มขึ้น แต่ไม่เสมอไปขึ้นอยู่กับลักษณะโปรแกรมด้วยเห็นไหมครับ ถ้าคุณเข้าใจลักษณะการทำงานคุณจะตอบพฤติกรรมได้ว่าทำไมเวลาเขาเพิ่มแคช ทำการทดสอบออกมาบางโปรแกรมมีความเร็วเพิ่มขึ้น ตอบได้เลย เพราะมีการเรียกใช้เดตาหรือตัวโปรแกรมขนาดไม่เกินขนาดของแคช

  - ของเดิมมันอาจจะเฮ้ย เดตาหรือโปรแกรมที่จะเรียกใช้ซ้ำเนี่ยสมมุติมีขนาดอยู่ สี่สิบเมกาไบต์ลองตัวอย่าง

  - แต่บังเอิญ แคชใน CPU มีขนาด 30 เมกะไบต์เห็นไหมครับ มันเกินใช่ไหมครับ

  - พอมันเกิน ความซ้ำมันก็จะลดลง ถูกไหมฮะ บางส่วนมี แต่มีบางส่วนที่จะต้องเอาสลับออกไป ความซ้ำมันก็ลดลง

  - ถ้าอย่างนี้คุณลองเพิ่มแคชไป 50 เมกะไบต์ ความซ้ำที่ 40 เมก ยัดลงแคชหมดไหม

  - ประสิทธิภาพก็เพิ่มขึ้น เห็นมั้ยครับ เห็นมั้ยครับ ขึ้นอยู่กับโปรแกรม มีการเรียกใช้ซ้ำขนาดเท่าไหร่

  - ในกรณีนี้ใช้ 40 ถ้าเดิมมี 30 แล้วก็เพิ่มเป็น 50 ความเร็วก็จะเพิ่มขึ้น เห็นได้ชัดแต่เป็นตัวเลขเท่าไหร่ก็แล้วแต่

แต่ถ้าเกิดบอกว่า เฮ้ย การเรียกใช้ซ้ำของคุณมีขนาด 200 เมก ไม่ว่า Data หรือโปรแกรมมีขนาด 200 เมตร จะเห็นได้ว่าของเดิมมี 30 เมก คุณเพิ่มเป็น 50 เมก ความเร็วที่เพิ่มขึ้นอาจจะเพิ่มได้นิดหน่อย ถูกไหมฮะ ไม่มากนักหรือบางทีไม่เกิดผลเลย

- หรือเพิ่มไปถึง 100 เหอะ 100 ใส่ 200 หมดไหม ก็ยังไม่หมดถูกไหมฮะ ความเร็วมันก็ยังอาจจะได้บ้างนิดหน่อย หรือบางทีไม่เกิดประโยชน์เลยก็ได้

- นั่นคือสาเหตุทำไมเพิ่มแคชแล้วบางโปรแกรมไม่ได้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นหรือได้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนิดหน่อยหรือบางโปรแกรมดันได้ประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะได้ประโยชน์เต็มเต็ม พอเห็นภาพยัง

พอคุณเข้าใจการทำงานปุ๊บคุณก็จะไปวิเคราะห์พฤติกรรมของสิ่งต่างต่างได้ดีขึ้นเห็นไหมครับ

มองกลับกันได้เห็นไหมครับ

มองเมื่อฟิกแคช ปรับอัลกอริทึมหรือปรับโปรแกรม ประโยชน์ก็จะได้ขึ้นแต่ทางนี้ขึ้นอยู่กับไอ้นั่นนะมีเทรดออฟทั้งที่แล้วอธิบายไปแล้ว หรือมองกลับกันมีโปรแกรมอยู่แล้วจะทำให้ประสิทธิภาพมันดีขึ้นเพิ่มแคชแต่ ต้องดูนะครับว่า โปรแกรมมันทำงาน ยังไงการเพิ่มแคชบางกรณีก็ได้ประโยชน์บางกรณีก็ไม่ได้ประโยชน์ บางกรณีได้ประโยชน์มาก ได้ประโยชน์น้อย ดูดีดี

ดังนั้นลักษณะของ Locality of Reference ก็คือการพยายามการเรียกใช้ Low ให้มันเกิดการทำงานในลักษณะ Local ให้มากที่สุด ตัวอย่างที่เห็นภาพชัดก็คือตัว Caching หรือ Pipeline Pipeline ก็คือไม่ให้มันเกิดซ้ำใช่ไหม ให้มันอยู่ Parallel อยู่ภายใน Execute หลายๆ คำสั่งอยู่ภายใน แต่ Locality เนี่ย Cache จะเห็นภาพชัด

// CONTEXT ONLY: Slide page 13

// Pipelining 13

- Overlapping execution of multiple instructions

- 1 instruction per cycle

- Sub-divide instruction into multiple stages; Processor handles

// different stages of adjacent instructions simultaneously

- Suppose 4 stages in instruction:

- Instruction fetch and decode (IF)

- Read data (RD)

- Execute (EX)

- Write-back results (WB)

ทีนี้ก็เหมือนกับครั้งที่แล้วที่อธิบายไป หนึ่งในเทคนิคที่มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานนอกเหนือจากแคชแล้วก็คือ pipelining

Pipelining  ไปรายนิ่งทำให้เกิดการทำงานแบบ parallel instruction execution เพิ่มขึ้น ใช่ไหมครับ

มันก็จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น แล้วก็เทคนิคการเพิ่มก็คือ ขั้นตอนการทำงานออกให้เป็นขั้นตอนย่อยให้มากที่สุด แล้วออกแบบวงจรสำหรับขั้นตอนย่อยนั้น ๆ เป็นการเฉพาะต้องมีฮาร์ดแวร์ด้วย

พอเป็นอย่างนั้นปุ๊บ จำนวนคำสั่งที่จะเกิด Parallel Execution ก็จะได้มากขึ้นตามขั้นตอนย่อยที่เราซอยออกมานะครับ โดยเกิดการพาราเล่าแบบ เหลือมขั้นตอนกัน ไฟลาย ย้ำอีกที พาราเล่าแบบ เหลื่อมขั้นตอนการทำงานนั่นคือเทคนิค ไปปไลน์

—

อันนี้เราก็ครั้งที่แล้วบอกไปแล้วนะครับนี่ก็คือภาพให้เห็นภาพการทำงาน

แต่เทคนิคไฟท์ไลน์อย่างที่บอก มันจะได้ผลดีถ้าเราเขียนโปรแกรมแบบไล่ลำดับไปเรื่อย ๆ ไปเรื่อย ๆ แต่ในทางปฏิบัติมันไม่ได้ จะเขียนโปรแกรมอย่างน้อยจะเจออีฟบ้างใส่ลูปบ้างลำดับการทำงานมันไม่ได้ต่อเนื่องไล่กันไปเรื่อย ๆ แล้วประสิทธิภาพก็จะตกลงนะครับมันก็คือเกิดบรานช์ ดังนั้นปัญหาของไปปไลน์ก็จะมีหลากหลายจริงจริงมันมีปัญหามากกว่าครั้งที่แล้วอย่าง เช่นปัญหาเรื่อง คอนโทรลดีเพนเดนต์ อย่างครั้งที่แล้วอธิบายไปก็คือลำดับการทำงานใช่ไหมครับ มีปลายเปลี่ยนลำดับปุ๊บไอ้ที่เคยเอ็กซีคิวไว้ล่วงหน้า อ้าว ไม่เกิดประโยชน์ต้องยกเลิก วนกลับไป เพราะฉะนั้นการเอ็กซีคิวล่วงหน้าแบบปลายไลน์ ไม่เกิด ประสิทธิภาพก็จะตกลง เราก็จะแก้ปัญหาได้ด้วยการปรับ Algorithm ใช้เทคนิค Branch Prediction ขึ้นมา ทำยังไงให้คาดเดาคำสั่งล่วงหน้าได้ พูดง่ายๆ คาดเดาให้ได้ว่า คำสั่งล่วงหน้าเป็นอะไร แล้วก็ไป Execute สังเกตไหม ปาร์ตไลน์ก็คือ Execute คำสั่งล่วงหน้า ถูกไหมฮะ

—

นั่นก็คือ Control Dependence นะครับ มันก็คือเกิด Branch เนี่ยกระโดด Go To Loop เปลี่ยนลำดับการทำงานหรือมี If Then L

—

นอกเหนือจากนี้การทำงาน Execute คำสั่งล่วงหน้ามันอาจจะเกิดเป็นลักษณะ Data Dependency ก็คือยกตัวอย่างโปรแกรมเขียนแบบนี้

เขียนแบบนี้ X เท่ากับ 3 คูณ J

Y เท่ากับ X บวก 5

ถ้าปาร์ตไลน์เกิดขึ้นมันจะเอ็กซิคิวสองคำสั่งนี้พร้อมพร้อมกันถูกไหมฮะ

แต่เห็นอะไรไหมครับ

คำสั่งวาย จะทำงานได้ถูกต้องก็ต่อเมื่อ รอให้คำสั่งบรรทัดก่อนหน้าเอ็กซิคิวให้เสร็จก่อน ได้ค่าเอ็กซ์แล้วมาใส่ตรงนี้ถูกไหมฮะ ดังนั้นถ้าเกิดเอ็กซิคิวคำสั่งบรรทัดที่สองล่วงหน้า ถ้าควบคุมไม่ดีอาจจะเกิดความผิดพลาดมาได้ก็คือ ยังคำนวณไม่เสร็จเลย เอามาใช้และ เอาค่าอะไรก็ไม่รู้มาใช้ ผิดพลาดไหม ผิดพลาด นี่คือตัวอย่างของ Data Dependence แล้วเกิดปัญหาขึ้น

ดังนั้นปัญหาของปลายไลน์จะเห็นได้ว่าการทำให้เกิด Parallel Execution นี่คือข้อควรระวังเพราะบางทีมันมีการทำงานร่วมกันด้วยนะครับ วิธีแก้ปัญหาตรงนี้ก็คือเปลี่ยนตรงนี้ไม่เขียนเป็นเอ็กซ์เขียนเป็นสามคูณเจไปซะถูกไหมฮะ มันก็จะอิสระต่อกันได้

แต่ข้อดีของการเขียนแบบนี้คืออะไร ถ้าเปลี่ยนสูตรการคำนวณหา x เปลี่ยนที่เดียวถูกมั้ยฮะ x คือ 3 คูณ j ถ้าบอกว่าเปลี่ยน เอ้ย ๆ ไม่ใช่ x เปลี่ยนเป็น 10 คูณ j ก็เปลี่ยนที่ตรงนี้ที่เดียว แล้วที่อื่นเดี๋ยวมันก็เป็นผลลัพธ์ตามมาถูกมั้ยฮะ แต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าเขียน x ตรงนี้เป็น 3 คูณ j มันก็คือค่า x แต่ใส่ลงไปเลย ทีนี้พอมีการเปลี่ยนแปลงค่า x คุณก็ไปเปลี่ยนแค่ตรงเอ็กซ์เท่ากับ 3 คุณเจเป็น 10 คุณเจ อ้าว

ตรงนี้ไม่ได้เปลี่ยนด้วย โอกาสที่จะผิดพลาดมีได้ เพราะคุณใช้เอ็กซ์หลาย ๆ ที่ ดังนั้นเวลาจะใช้ก็ต้องไปตามแก้ทุกที่ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ หลายที่ก็จะอันตราย ดังนั้นข้อดีกับข้อเสียเห็นภาพยังนะครับ ทุกอย่างมีข้อดีข้อเสีย

อันนี้เขียนง่าย ถ้ามีการเปลี่ยนแบ่งแก้ไข X ง่าย แต่ถ้าเกิดการทำงานแบบ Parallel Dependence ปุ๊บ โอกาสที่จะทำความผิดพลาดในการทำงานมีสูง ดังนั้นมันกลายเป็นข้อจำกัด แต่ถ้าเกิดบอกว่าจะแก้ปัญหานี้ ก็คือใส่ค่าลงไปเลย อย่าไปใส่เป็นค่า X กลายเป็น 3 คูณ J ข้อดีแก้ปัญหา Data Dependence ใช่ไหมฮะ แต่ข้อเสียก็คือถ้าเราแก้ค่า X คนต้องตามแก้ทุกที่ ถ้ามีมันมีแค่สองที่อันนี้ก็ง่ายหน่อยเขียนไว้ติดติดกันก็พอแก้ได้ถูกไหมฮะ แต่ถ้าเกิดเราไม่พลาดมีอยู่หลายหลายที่ มีโอกาสพลาดถ้าแก้ไม่หมดนั่นคือตัวอย่าง นะครับ มา อ่ะ

// CONTEXT ONLY: Slide page 18

// Vector Pipeline 18

- Vector processors: with vector registers which

// can hold a vector, e.g. of 128 elements;

- Commonly encountered processors are scalar

// processors, e.g. home PC

- Efficient for loops involving vectors.

// for (i=0;i<128;i++)

// z[i] = x[i] + y[i]

// Instructions:

// Vector Load X(1:128)

// Vector Load Y(1:128)

// Vector Add Z=X+Y

// Vector Store Z

นี่คือตัวอย่างของเวคเตอร์ไปไลน์ ก็คือเขียนแบบเวคเตอร์เห็นไหมครับ ใช้คำสั่งเดียวเป็นเวคเตอร์แอด

รัฐคำสั่งเดียว แล้วมันก็เอา array ของ 128 บวกเลย นี่ไง คำสั่งเดียว แต่วนหลุดอยู่ในคำสั่งเดียว ไม่ต้องเขียนเป็นโปรแกรม คำสั่งนั้นมีการวนลูปอยู่ การทำงานภายในอยู่ในคำสั่งแล้ว นั่นคือลักษณะเด่นของคำสั่งประเภท Vector แล้วการทำงานก็จะสามารถเกิดไปรลายเกิดขึ้นได้ อย่างนี้เป็นต้นนะครับ

// CONTEXT ONLY: Slide page 19

// Vector Pipeline 19

// cycle 1 2 3 … 133

// Load X(1:128)

// Load Y(1:128)

// Add Z=X+Y

// Store Z

// instruction

// IF RD X(1) … X(128)

// IF RD Y(1) … Y(128)

// IF AD Z(1) … Z(128)

// IF ST Z(1) … Z(128)

// time

อันนี้ก็จะเป็นเทคนิค เอามาใช้ร่วมกัน ไลน์ลายใช้เยอะครับ เอาไว้เดี๋ยวจะได้เรียนต่อไป

เอาไปใช้ในทุกที่ได้หมด เป็นเทคนิคที่ทำให้เกิดความเร็วในการทำงาน โดยการพาราแลลขั้นตอนย่อย โดยเหลื่อมขั้นตอนการทำงานกัน

ถัดมาส่วนอื่นๆก็คือ ถ้าเราอยากจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในของ CPU ครั้งที่แล้วอธิบายเรื่อง ALU ใช่ไหมครับ ALU เป็นที่อยู่ของวงจรย่อยสำหรับการประมวลผลตัวเลขต่างๆ บวกลบคูณหารตัวเลข ถูกไหมฮะ

ถ้าเราต้องการทำ Parallel Processing หนึ่งในปัจจัยที่จะทำก็คือด่านแรกเลยก็คือต้องมีฮาร์ดแวร์มีวงจรสำหรับทำงาน ในที่นี้ก็คือมีวงจรสำหรับบวกตัวเลขเพิ่มขึ้น

ถ้าคุณอยากจะบวกสองตัวเลขพร้อมกันในเวลาเดียวกัน พาราแลลกัน คุณก็ต้องมีวงจรบวกอย่างน้อยสองตัวใช่ไหมครับ เรียกใช้บวกสองอัน ถ้าคุณมีวงจรบวกอันหนึ่ง ไม่มีทางทำให้เกิดพาราแลลได้ คุณก็ต้อง Sequential

ดังนั้น หนึ่งในเทคนิคก็คือสร้างวงจรเพิ่มขึ้นใน CPU อาจจะเป็นวงจรสำหรับทำงานใน ALU หรือเป็นวงจรสำหรับ ทำหน้าที่อื่นๆ แล้วแต่ที่อยู่ภายใน CPU หรือหน่วยประมวลผลนั้นๆ เช่น เป็นวงจรบวกลบคุณหารตัวเลข หรือแม้กระทั่งวงจรการ Execute ทำให้เกิด Multiple Thread ครั้งที่แล้วอธิบายไปแล้ว หรือเป็น Multi-Core อย่างนี้เป็นต้น แทนที่ว่าจะต้องเอาชิป CPU 2 ตัวมาเสี่ยง เอาใส่เข้าไปในชิปเดียวกันเลย ก็กลายเป็น CPU 2 ตัวที่เรารู้จักกันในชื่อ 2 Core

—

มันคือลักษณะของความคิดคือต้องมีฮาร์ดแวร์วงจรภายในตัวชิปเพิ่มขึ้นนั่นเอง

เพื่อให้มันเกิดทำงานขนานกันได้ เพราะถ้าไม่มีฮาร์ดแวร์อยากขนานก็ทำไม่ได้เพราะไม่มีฮาร์ดแวร์นะครับ อย่างที่บอกปัจจัยการเกิดขนานกันมี 2 ประเด็นก็คือ

1 ฮาร์ดแวร์ต้องมีก็คือวงจรต้องมี

2 การทำงานต้องสั่งหรือกระตุ้นให้ฮาร์ดแวร์ที่มีหลายๆ ตัวนั้นเกิดการทำงาน พร้อมกันในเวลาเดียวกันในลักษณะภาละเรา parallel อยู่ด้วย ไม่ใช่มีแต่ไม่ทำงาน เห็นไหมครับ

ทำให้มันมีก่อน สร้างมันขึ้นมา แล้วก็สั่งให้มันทำงาน

// CONTEXT ONLY: Slide page 22

// Internal Parallelism 22

- Multi-core processors: Intel dual-core,

// quad-core

- Multiple execution cores (functional units,

// registers, L1 cache)

- Multiple cores share L2 cache, memory

- Lower energy consumption

- Need FAST memory access to

// provide data to multiple cores

- Effective memory bandwidth per core is

// reduced

- Limiting factor: memory-processor

// bandwidth

// Functional units + L1 cache Shared L2 cache

// Between cores

// CPU chip

อย่างเช่นในปัจจุบันก็เพิ่มจำนวนคอร์ เพิ่มจำนวนแคช เค้าไปเพราะว่าให้มันอยู่ใกล้ๆ แหละ ความเร็วมันจะได้สูงขึ้น อย่างที่เรารู้จักกันเป็นจำนวนคอร์ใช่ไหมฮะ คอก็คือมี CPU หลายๆ ตัว แล้วให้มันเกิดการทำงานแบบพาราเลลกันนะครับพอสมัยก่อนก็ตั้งต้นเป็นดูโอคอลมีสองคอต่อมาก็เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยแต่ทีนี้พอมีคอปุ๊บ เขาก็พัฒนาคอให้มีวงจรทำงานได้ซับซ้อนเพิ่มขึ้น อย่างเช่น แบ่งขั้นตอนย่อยเพื่อทำไปรต์ไลน์ได้มากขึ้น มันก็ต้องมีวงจรสำหรับทำไปรต์ไลน์แต่ละขั้นใช่ไหมฮะ ขั้นตอนย่อยวงจร มันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นพอใหญ่ขึ้นปุ๊บ คอ CPU มันก็จะใช้พื้นที่บนชิปมากขึ้น ทำให้ชิปเท่าเดิม ก็สร้างจำนวนคอได้น้อย เขาบอก เอ๊ะ ถ้าอย่างนั้น จะทำให้มัน ได้จำนวนคลองมากขึ้นในหลัก หนึ่งในนั้นก็คือแบ่งประเภทสิ บางครั้งเราเอ็กซีคิวไม่ต้องเป็นรูปแบบคอเป็นคอเล็กถูกไหมฮะสำหรับทำมีเอ็กซีคิวบางคำสั่งได้หรือมีวงจรทำแบบนี้แบบนี้ได้ เพื่อให้วงจรมันมีขนาดเล็กลง พื้นที่บนชิปก็จะเล็กลง พอพื้นที่เล็กลงปุ๊บ เราก็สร้างจำนวนได้มากขึ้น นึกออกใช่ไหมฮะ

นั่นคือหนึ่งในสาเหตุที่ปัจจุบันก็บอกว่า core มีหลายประเภท เคยได้ยินใช่ไหมฮะอย่างอินเทลบอกว่ามี

คอที่ประสิทธิภาพสูงคอที่ประสิทธิภาพสูงเขามักจะมีต้องมีวงจรเยอะนะครับจะใช้พื้นที่เยอะ แต่ถ้าเกิดบอกว่ามีคอประเภทนี้ประเภทเดียวเต็มพื้นที่แล้ว นะฮะพื้นที่เท่าเดิม คอแต่บอกว่าเฮ้ย ลดลงเหลือคอประสิทธิภาพสูง 2 คอและอีก 2 พื้นที่สำหรับคอประสิทธิภาพสูงในพื้นที่เท่ากันเนี่ยไปสร้างคอขนาดเล็ก

ใช้วงจรน้อยกว่าใช้พื้นที่น้อยกว่าอาจจะสร้างได้แ ทนที่จะสร้างสร้างได้คอประสิทธิภาพสูง 2 คอก็สร้างประสิทธิภาพด้อยลงมาได้ 4 คอ ใช่ไหมครับจำนวนมันก็มากขึ้น แล้วแต่จำนวนมากขึ้นมันอาจจะไม่ได้เอ็กซิคิวได้ประสิทธิภาพสูง บางงานที่บอกว่าเฮ้ยใช้คอเล็กทำก็ได้ เราจะได้ตรงนี้ด้วยถูกไหมฮะ

จำนวนได้เยอะขึ้นนี่คืออีกหนึ่งเทคนิคเป็นเรื่องของการใช้พื้นที่บนชิปให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในมุมมองของประสิทธิภาพ performance ใช่ไหมครับ ทำให้เกิด parallel ให้มากที่สุด มีคอประสิทธิภาพสูงแต่ไม่ได้ใช้ไอ้วงจรที่ถูกสร้างขึ้นมาประสิทธิภาพสูงอ่ะไม่ได้ใช้เลย เราใช้แค่ประสิทธิภาพต่ำพอ

ก็ไม่ต้องนี่ เอาประสิทธิว่าไอ้วงจรที่ถูกสร้างไว้ไม่ได้ใช้มันไปเปลืองพื้นที่เอ าพื้นที่นั้นอ่ะมาสร้างเป็นคอเล็กลงจะได้จำนวนเพิ่มขึ้น ได้ใช้ประโยชน์กว่าถูกไหมฮะ นั่นคืออีกหนึ่งแนวคิดมันขึ้นอยู่กับคนออกแบบครับว่าเขาจะบาลานซ์ยังไงนะครับบาลานซ์ประสิทธิภาพสูงไปหมดเลยทุกอันเลยโอเคฉันเน้นตัวนี้ผมไม่ได้ว่านะครับนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวทาง นะครับแล้วพอใช้คอเล็กลงสิ่งที่ตามมาก็คือประหยัดไฟด้วยนะครับ นั่นก็คือเรื่องของความเร็วที่เกิดขึ้น

// CONTEXT ONLY: Slide page 24

// New Processors are Too Hot! 24

// ~

// ~

// ~

นอกจากนี้ การเพิ่มความเร็วเหมือนกัน เพิ่มจำนวนพาราเลลแล้วใช่ไหมครับ อย่างครั้งที่แล้วบอกไปแล้วก็คือ หนึ่งในเทคนิคง่ายที่สุดเลยก็คือเพิ่มสัญญาณนาฬิกา

สัญญาณนาฬิกาเพิ่มได้ แต่ติดข้อจำกัดฟิสิกส์ถูกมั้ยฮะ ก็ได้ limit ค่าหนึ่ง แต่ผลกระทบตามมาก็คือ

- เพิ่มความถี่สัญญาณนาฬิกา สิ่งที่ตามมาก็คือใช้พลังงานเพิ่ม นะครับ

- และความสัมพันธ์ของพลังงานกับความถี่อยู่ในรูปอันนี้ด้วย

  - พลังงานที่ใช้จะแวรี่ตามความถี่โดยประมาณนะ ระดับยกกำลังสามครับ เขาไปศึกษาวิจัยมาแล้ว ทำการวิจัยมาแล้ว นะครับ

  - ก็ดังนั้นถ้าคุณเพิ่มความถี่ 2 เท่า สมมุติได้ความเร็วเพิ่มขึ้น 2 เท่า แต่คุณต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้นกี่เท่า 2 ยกกำลัง 3 ถูกไหมฮะ ความถี่เพิ่ม 2 เท่า ความสัมพันธ์คือพลังงานที่ใช้แปลตามความถี่ยกกำลัง 3

  - ดังนั้นถ้าความถี่เพิ่ม 2 เท่า พลังงานที่ใช้เพิ่มขึ้นโดยประมาณ 3 เท่าเห็นไหมฮะกินไฟเยอะขึ้น

- สิ่งที่ตามมาอีกก็คือพอกินไฟเยอะขึ้นแล้ว พลังงานไฟฟ้ามันไปไหนล่ะ มันก็กลายเป็นความร้อน กฏอนุรักษ์พลังงาน พลังงานไม่หนีหายไปไหน คือการเปลี่ยนรูปเท่านั้นเอง เปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าที่กินมากขึ้น ก็จะกลายเป็นความร้อน

  - ดังนั้นถ้าคุณเพิ่มความถี่ของสัญญานาฬิกาขึ้น 2 เท่า กินไฟเยอะขึ้นโดยประมาณ 8 เท่า ความร้อนเพิ่มขึ้น พลังงานความร้อนถูกสร้างเพิ่มขึ้น 8 เท่าโดยประมาณด้วย ดังนั้นก็ต้องระบายความร้อนให้ทันด้วย

  - ถ้าระบายไม่ทันเกิดอุณหภูมิสะสมบนชิปก็ชิปอิสกร ก่อนก็จะไหม้พังเลยและพังแบบถาวรด้วยถูกไหมฮะ นะครับ

ดังนั้นโดยปกติทั่วไปผู้ออกแบบชิปก็จะออกแบบให้ชิป Protect ตัวเอง มีการวัดอุณหภูมิ มีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิอยู่บนชิปแหละสร้างไม่ยากนะครับ

แล้วก็บอกว่าถ้าอุณหภูมิสูงเกินตรงนี้

- ด่านแรก ลดความถี่ลง เพราะว่าความถี่เป็นตัวเพิ่ม ใช่ไหม เพิ่มอุณหภูมิมันก็ ลดความถี่ลง เพื่อให้พลังงานที่ใช้กินไฟลดลพอกินไฟลดลง ความร้อนก็ลดลงตาม นะครับ

  - หวังว่า อุปกรณ์ระบายความร้อนจะระบายความร้อนทัน เพราะตอนแรกมันอุณหภูมิมันเริ่มไต่ขึ้นไต่ขึ้นอยู่หนึ่งจุดหนึ่งก็แสดงว่าเฮ้ยอุปกรณ์ระบายความร้อนไม่ทัน ลดความถี่ลง ลดลงปุ๊บมันก็ควรจะคุมอุณหภูมิอยู่ ถ้าคุมอุณหภูมิอยู่ก็จะรันอยู่ตรงนี้

  - จะเห็นได้ว่ามันก็จะเกิดปัญหาว่าประสิทธิภาพตกลง เกิดจากการระบายความร้อนไม่ทัน สาเหตุเนื่องจากวงจรป้องกันตนเองของชิปทำงาน ลดความถี่ลงเพื่อจำกัดความร้อนที่เกิดขึ้น นะครับ จำกัดพลังงานที่ใช้แล้วโยงไปถึงความร้อนเนี่ยนะครับ มันเป็น consequence ของมัน ลำดับขั้นตอนการทำงานของมัน เสร็จแล้ว นะฮะ ถ้าคุมอยู่ โอเค ก็รันที่ความถี่ประมาณนี้ การระบายความร้อนรองรับได้ รักษาอุณหภูมิอยู่ระดับนี้ปลอดภัย

- แต่ถ้าเกิดลดความถี่ลงแล้ว อุณหภูมิมันก็ยังสูงขึ้นเกิดระบบระบบระบายความร้อนมีปัญหา เช่นพัดลมพัดลมลันไปนานนานแล้วมีฝุ่นจับหยุดหมุนหมุนช้าลง หรือเหตุใดใดก็ตาม การระบายความร้อนผิดปกติอุณหภูมิมันก็ยังไต่ลงไปขึ้นเรื่อยเรื่อยถูกไหมฮะ มันระบายไม่ทันมันก็สะสมไปเรื่อยเรื่อย พออุณหภูมิถึงจุดหนึ่ง เมื่อกี้ด่านแรกก็คือลดความถี่ลงพยายามลดอุณหภูมิลงถูกไหมฮะ ลดความร้อนที่จะถูกสร้างขึ้นมาจากความถี่ลดลงแต่ถ้าเกิดยังคุมไม่ได้เจอด่านสองครับ เพราะว่าถ้าเกิดปล่อยให้มันรันเป็นแบบนี้ต่อไป พังแน่นอนมันก็จะจัดการ ปิดตัวเองเลยครับนะครับตัดไฟดื้อดื้อเลย ปลอดภัยไว้ก่อนเพราะว่าเฮ้ยเจออุณหภูมิวิกฤตแล้ว ถ้าปล่อยไปงี้ ไหม้แน่นอน พังแน่นอน ดังนั้นวงจรมันก็จะโปรเทกตัวเอง

  - ดังนั้นถ้าเรารันอยู่แล้วอยู่ดีดีเครื่องคอมดับไปเฉยเฉยเลย สักข้อสันนิษฐานแรกนึกถึงมาเลยความร้อนโอเวอร์ฮีตนะ ฮะไปดูก่อนเลยระบบระบายความร้อนเกิดอะไรขึ้นไหมยังไงแต่ถ้าเกิดเปิดมาโอเค พอมันดังไปให้มันทิ้งไว้สักพักมันก็จะเย็นตัวลงถูกไหม แล้วคุณก็จะเปิดได้ เปิดได้ใหม่ อ่า โอเค สันนิษฐานเลยว่าความร้อน เช็คเลยระบบความร้อนเป็นยังไง พัดลมหยุดหมุนไหม หมุนได้ช้าไหม มีฝุ่นจับไหม ทำให้มันหมุนติดขัด หรือช่องระบายความร้อนตัน มีอะไรไปขวางไหม แม้กระทั่งเศษกระดาษไปแปะไว้ตรงที่เป่าพัดลมใช่ไหม ความร้อนมันไม่ออก แค่นี้ก็จะทำให้อุณหภูมิสูงได้นะ นะ ก็สารพัดสาเหตุที่จะทำให้ระบายความร้อนไม่ทัน หรือแม้กระทั่งการออกแบบความร้อน การระบายความร้อนไม่เพียงพอ นะครับ เห็นภาพอย่าง นะครับ

ดังนั้น ไอเนี่ยแหละ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยใหญ่ที่จะทำให้ ประสิทธิภาพการทำงานของคอมพิวเตอร์ไฮเพอร์ฟอร์เมนต์คอมพิวติ้ งและไม่ใช้แต่เฉพาะแบบ CPU ทุกชนิดที่ใช้สัญญาณนาฬิกาและทำงานกับชิปจะเกิดปัญหานี้ทั้งสิ้นจำเอาไว้เลย ดังนั้นความเร็วในการทำงานก็คือสัญญาณนาฬิกา หนึ่งในปัจจัยที่ควบคุมมาเร็วคือสัญญาณนาฬิกามีผลต่อการใช้พลังงานและความร้อนที่มันจะสร้างขึ้น

เราต้องดูแลจัดการมันให้ดีเอาไว้เดี๋ยวจะไปอธิบายอีกทีในเรื่องของการจัดการการจัดการอ่า resource physical environment อีกทีหนึ่งนะครับว่าเราควรจะเตรียมการรับมือยังไงพิจารณายังไงบ้างอันนี้ชี้ให้เห็นก่อนว่านี่คือ ปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพนะครับ

// CONTEXT ONLY: Slide page unmatched

// Slide text unavailable.

ประเด็นถัดมา ก็คือทีนี้หลังจากเราพยายามเพิ่มความเร็วการทำงานของ CPU แบบตัวเดียวแล้วภายในเพิ่มความเร็วไม่ว่าจะ เพิ่มคล็อก เพิ่มแคช เพิ่มเทคนิคไปไลน์ แก้ปัญหาต่างต่างให้มันเอ็กซิคิว

คำสั่งได้มากขึ้น อีกเทคนิคหนึ่งที่เขาใช้ก็คือใช้ cpu หลายตัวเป็นลักษณะ

- parallel processing ยุคเก่า parallel processing ความหมายของเขาเบสิกเบื้องต้นเลยก็คือการมี processor หลายตัวช่วยกันทำงาน

- ทีนี้เขามานั่งคิดแล้วรูปแบบการทำ parallel processing พอจะแบ่งได้กี่รูปแบบล่ะ เขาก็มาวิเคราะห์

- มีทฤษฎีหนึ่งก็จะเสนอในรูปแบบของสถาปัตยกรรมการประมวลผล โดยเขาพิจารณาจากการประมวลผลมันจะต้องใช้อะไรบ้างหนึ่งจะต้องใช้

- รหัสคำสั่งก็คือโปรแกรมใช่ไหมครับ โปรแกรมก็คือ รหัสคำสั่งหลายๆ คำสั่งที่ไหลเรียงป้อนเข้าไปใน CPU เพื่อให้มันเกิดการทำงานคำสั่งทีละคำสั่งไปเรื่อยๆ ถูกไหมฮะ นึกภาพมีคำสั่ง 1234 56789 ไหลเข้าไปใน CPU แล้ว CPU ก็จะเกิดการ Execute ใช่ไหมครับ เป็นสตรีมของรหัสคำสั่ง ก็คือตัวโปรแกรมนั่นแหละ แล้วแต่จะเรียกแล้วแต่จะมอง เป็นสตรีมของรหัสคำสั่งไหลเข้าไปในหน่วยประมวลผล มันก็เกิดจากการทำงานตามคำสั่งนั้น ตามสตรีมของคำสั่งนั้น

- เสร็จแล้วการทำงานมันก็ต้องใช้ Data ถูกไหมฮะ คำสั่งนั้นก็จะเกิดการประมวลผล Data เพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมี ข้อมูลไหลเข้าไปในตัว CPU หรือ processor เพื่อให้เกิดการประมวลผลบวกลบคูณหารกับตัวเลข Data เหล่านี้ แน่นอนเกิดบวกลบคูณหันตามสตรีมของรหัสกำสั่งหรือโปรแกรมที่ไหลเข้าไปนั้น

ดังนั้นในการทำงานมันก็จะมี 2 สตรีมที่ไหลเข้าหน่วยประมวลผลก็คือ Instruction สตรีมกับ Data Stream ใช่ไหมฮะ ไหลเข้าไปทำงาน

ทีนี้ไอสตรีมเนี้ย มันมีลักษณะเป็นแบบ Single หรือ Multiple ล่ะ

- ถ้าเป็นแบบเดิมไม่มี Parallel ก็เป็น Single ถูกไหมฮะ

- แต่พอเป็น Parallel Processing ไอสตรีมเนี้ยมันก็คือเป็นแบบมัลติเปิลสตรีม มีหลายหลายสตรีมนะครับ

ทีนี้เห็นภาพยังมีสองประเภท instruction กับ data แต่ละประเภทมีสองแบบซิงเกิลกับมัลติเปิล ทำคอมบายเนชั่น เกิดเป็นรูปแบบทั้งหมดได้ 4 รูปแบบตามสไลด์นี้เลยนะครับ ก็คือ

- รูปแบบที่ 1 รูปแบบดั้งเดิม Original ตั้งแต่คอมพิวเตอร์ถูกคิดขึ้นมาครั้งแรก นั่นก็คือ SISD

  - S ย่อมาจาก Single I ย่อมาจาก Instruction D ย่อมาจาก Data M ย่อมาจาก Multiple ก็จะเกิดเป็น

  - รูปแบบที่ 1 S I S D ย่อมาจาก Single Instruction Single Data

  - รูปแบบที่ 2 เป็น Single Instruction Multiple Data

  - รูปแบบที่ 3 Multiple Instruction Single Data

  - รูปแบบที่สี่สุดท้าย Multiple Instruction Multiple Data

เห็นไหมครับ อย่างละสอง Instruction Data แต่ละแบบมี Single กับมิวติเบิล ทำ combination กันได้สี่รูปแบบนะครับ ก็จะเป็นลักษณะการทำงานตามนี้ เรามาดูทีละอันกันเลย

// CONTEXT ONLY: Slide page unmatched

// Slide text unavailable.

// CONTEXT ONLY: Slide page 26

// SISD

// Single Instruction, Single Data

- Single Instruction Single Data

- One stream of instruction

- One stream of data

- Scalar pipeline

- To utilize CPU in most of the time

- Super scalar pipeline

- Increase the throughput

- Expecting to increase IPC (Instruction Per Cycle) > 1

- Improvement from increase the “operation frequency”

// 26

จะเกิดการไหลของคำสั่งเข้าไปในโปรเซสเซอร์นะครับ หนึ่งตัว แน่นอนโปรเซสเซอร์ต้องเอาอินสตรัคชั่นมาประมวลผลนะครับ มีตัว execution unit หนึ่งตัว ในการประมวลผลแต่ละครั้งก็จะทำงานกับสตรีมของ Data อันเดียว ชื่อก็บอกแล้ว Single Instruction ถ้าจะพูดไปก็คือ Single Instruction Stream กับ Single Data Stream แต่ตัดคำว่าสตรีมต่อท้ายไปเพื่อให้กระชับขึ้นเท่านั้นเองนะครับ

นั่นก็คือหนึ่งคำสั่งทำงานกับข้อมูลหนึ่งชุดนั่นก็คือคอมพิวเตอร์ทั่วๆไปที่เราคุ้นเคยกันนะครับ

CPU ที่เราคุ้นเคยกันเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องแบบที่เราเรียนมาตั้งแต่อธิบายต้นเทอมหรือในวิชาอื่นอื่นส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ อันนี้ไม่ยากถูกไหมฮะอันนี้เป็นแบบดั้งเดิมเลย

// CONTEXT ONLY: Slide page 27

// SISD Bottleneck  Level of Parallelism is low  Data dependency  Control dependency  Limitation improvements  Pipeline  Super scalar  Super-pipeline scalar

// 27

นะครับแต่การทำ Single Instruction Single Data แบบนี้จะเห็นได้ว่า ประมวลผลข้อมูลหนึ่งชุด หนึ่ง

คำสั่งกับข้อมูลหนึ่งชุด ถ้าจะมีหลายหลายอันก็ต้องประมวลหลายหลายคำสั่งใช่ไหมฮะกัน sequential ไปเรื่อยเรื่อยมันก็จะช้าใช่ไหมครับ มีสารพัดเทคนิคเนี่ยที่เราพัฒนาไอซีพียูที่เราเรียนมาจะอยู่เข้าข่ายนี้หมดเลยซิงเกิ้ลอินสตรัคชั่นซิงเกิ้ลเดตา ดังนั้นถ้าจะเพิ่มประสิทธิภาพ

// CONTEXT ONLY: Slide page 28

// SIMD

// Single Instruction, Multiple Data

- Single Instruction, Multiple Data

- Single Instruction stream

- Multiple data streams

- Each instruction operate on

// multiple data in parallel

- Fine grained Level of Parallelism

// 28

ถ้าเราจะเพิ่มแบบตรงตรงก็คือเราจะ จุดหลักเราคือต้องการเพิ่ม Multiple Data ให้เกิดการ Parallel Data Processing หลายๆ อันมากที่สุดถูกไหมฮะ

ถ้าเป็นเช่นนั้นอีก

- หนึ่งก็คือเพิ่มจำนวน CPU แต่เพิ่มจำนวน CPUสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ทุกอย่างใน CPU ต้องคูณขึ้นไปเพิ่มจำนวนเข้าไปทั้งหยวง

  - ทีนี้พอเพิ่มทั้งหยวงปุ๊บ นึกถึงการจัดการพื้นที่มันก็ต้องมีวงจรถูกไหมฮะ

  - ตัวอย่างเหมือนเงี้ยเรามีพื้นที่สิบตารางมิลลิเมตร CPU แต่ละตัว กินพื้นที่ 5 ตารางมิลลิเมตร ดังนั้นด้วยพื้นที่ 10 ตารางมิลลิเมตร เราก็จะใส่ CPU ได้ 2 ตัว จะทำยังไง CPU 2 ตัว ก็ประมูลผลข้อมูลครั้งละ 2 Data ถูกไหมฮะ จะทำยังไงให้มันสามารถเพิ่มจำนวนประมูลผล Data ได้เพิ่มขึ้น โดยใช้พื้นที่เท่าเดิม ทางออกก็คือ ทำให้จำนวนที่จะใช้เนี่ยไม่ต้องไปเพิ่มทุกส่วนสิ เราก็มาวิเคราะห์ เฮ้ย วงจร เอ่อ

    - ลองไปนึกถึงสถาปัตยกรรมใน CPU: ALU คือ วงจรบวกลบคูณหารตัวเลขใช่ไหมฮะ อันนี้ต้องมี ถ้าจะโพรโมทโทรเลข 2 ชุดพร้อมกัน ก็ต้องมีวงจรบวกลบคูณหาร 2 ชุด ถูกไหมฮะ จำเป็น

    - Register บวกลบคูณหารมันก็พันกันอยู่ ถูกไหมฮะ Register ก็ต้องใช้พักข้อมูลสำหรับวงจรบวกลบคูณหารตัวเลขนั้น ก็ต้องไปด้วยกันต้องมี

    - ALU ต้องมี 2 ชุด Register ต้องมี 2 ชุด หรืออะไรล่ะ ก็เหลือคอนโทรลยูนิต ถ้าเรามีคอนโทรลยูนิตสองชุดมันก็คือครบแล้วมันก็กลายเป็นสองคอเลยถูกไหมฮะ

  - ดังนั้นแนวคิดเขาก็คือ คอนโทรลยูนิต ฉันร่วมกันได้ไหม เพื่อให้วงจรมันเล็กลง ไม่ต้องมีสอง แต่มีหนึ่ง แต่ 1 นี้อาจจะใหญ่กว่า 1 ปกตินิดนึงก็แล้วแต่ว่าจะ มันไม่ถึงขั้นคูณ 2 เนี่ยแต่มันก็คูณ 1 กว่าๆถูก ไหมฮะ

    - ทำให้ แทนที่ 10 ตารางไอ 10 ตารางมิลลิเมตรเราจะสร้างได้แค่ 2 การประมวลผลข้อมูล 2 ชุดพร้อมกัน เราอาจจะสร้างได้ 3 ชุดหรือ 4 ชุด โดยใช้คอนโทรลยูนิตรร่วมกัน ถูกไหมฮะ

    - ลดการสร้างจำนวนคอนโทรลยูนิตร เพราะคอนโทรลยูนิตรเนี่ยตัวกินพื้นที่เลยคอนโทรลซับซ้อนถูกไหมฮะ คอนโทรลซับซ้อนปุ๊บ เปลืองพื้นที่ ตัวกินพื้นที่

    - สร้างชุดเดียวได้ไหม อ้า แต่เนื่องจากว่า ให้มันต้องคอนโทรลหลายส่วน ใหญ่กว่าปกติหน่อย แต่ไม่ถึงขั้นคูณสองหรือคูณสี่ คูณหนึ่งกว่ากว่า

      - ดังนั้นพื้นที่เหลือเหลือใช่ไหมฮะเหลือก็ไปสร้างจำนวนเอแอลยูจำนวนรีจิสเตอร์ได้เพิ่มขึ้น ไม่ใช่สองมากลายเป็นสามหรือเป็นสี้ใช่ไหมฮะ ขึ้นอยู่กับว่าไอ้ประหยัดคอนโทนยูนิตไปได้เท่าไหร่

ทีนี้พอประหยัดคอนโทนยูนิตปุ๊บสิ่งที่ตามมาคืออะไร คอนโทนยูนิตทำหน้าที่อะไร คอนโดรนยูนิต

CPU ทำหน้าที่อะไร เอ็กซิคิวคำสั่ง

คอนโดรนยูนิตเกี่ยวอย่างไรกับคำสั่งล่ะ คอนโดรนยูนิตทำให้ส่งสัญญาณควบคุมใช่ไหมฮะ ไปควบคุมส่วนต่างต่าง

สัญญาณควบคุมมาจากไหน สัญญาณควบคุมมาจากการถอดรหัสคำสั่ง ดังนั้นถ้าเรามีคอนโดรนยูนิตชุดเดียว การสั่งการวงจรบวกลบคูณหารก็จะต้องเกิดจากคำสั่งอันเดียวกันถูกไหมฮะ เห็นไหมครับ ผลกระทบมันตาม

ดังนั้นนี่คือรูปแบบที่สองครับ เขาก็จะบอกว่า เอ้ย ถ้าอย่างนั้นก็จะทำให้เกิดในลักษณะของ Single Instruction สิงเกิดอินสตรัคชั่น Multiple Data นั่นก็คือ โปรเซสเซอร์นั้นใช้สตรีมมิ่งของชุดคำสั่งหรือตัวโปรแกรมเพียงโปรแกรมเดียว แล้วเกิดการประมวลผลกับข้อมูลหลายๆ ชุด Multiple Data คำสั่งเดียว

- สั่งวงจรบวกลบคูณหารหลาย ๆ ชุดให้เกิดการทำงานขนานกันไปเลย ได้ไหม

- มีวงจร 4 ชุด บวกลบคูณหารตัวเลข 4 ชุดได้ มีรีจิสเตอร์ 4 ชุด

- แต่การสั่งวงจรเหล่านี้เกิดจากคำสั่งเดียวกัน นี่คือลักษณะเด่นของ Single Instruction Multiple Data

สิงคอล อินสตรัคชั่น 1 คำสั่งแต่ควบคุมการประมวลผลเพื่อให้เกิดการบวกลบคุณหาร หรือประมวลผลตัวเลขคำนวณตัวเลขได้หลายชุด Multiple Data Stream คำสั่งเดียวกัน ประมวลผล Data 4 ชุดเลย หรือ 8 ชุดเลย แล้วแต่ว่า Multiple คุณจะเป็นตัวเลขเท่าไหร่ กี่ชุด จะทำอะไรก็ทำให้เหมือนกัน

นะครับ

จะเห็นได้ว่าวิธีนี้มันทำได้ง่ายเพราะมันเกิดการประหยัดและเอาพื้นที่ที่เหลือที่ประหยัดได้ไปสร้างเป็นวงจรเกิดการประมวลผลเดต้าเพิ่มจำนวน parallel ได้เห็นไหมครับ

นะครับดังนั้น ลักษณะของ Single Instruction Multiple Data หรือบางทีผมขอเรียกว่า SIMD ต่อไปนะครับ ก็จะมีการใช้งาน

// CONTEXT ONLY: Slide page 29

// SIMD Applications

- A wide variety of applications can be solved by parallel algorithms

// with SIMD

- only problems that can be divided into sub problems, all of those can be

// solved simultaneously by the same set of instructions

- This algorithms are typical easy to implement

- Examples

- Multimedia applications

- 2D and 3D image processing

- Game and etc

- Scientific applications

- CAD, Simulations

- GPU – Graphics Processing Unit

// 29

ตัวอย่างของ SIMD พวกนี้

- ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือการทำงานของ GPU ครับ การ์ดจอดจะใช้หลักการของ Single Instruction Multiple Data หนึ่งคำสั่ง เกิดการประมวลผลกับ Data หลาย ๆ ชุด อาจจะมากขึ้นเป็นหลักร้อยชุดเลยก็ได้ เอาไว้เดี๋ยวจะเรียนละเอียดอีกทีหนึ่งในครั้งหน้าในเรื่องของการทำงานภายในของจีพียูนะครับ

นั่นก็คือตัวเด่นชัดเลยก็คือจีพียูเป็นแบบซิมดีนะครับ

// CONTEXT ONLY: Slide page 30

// SIMD Operations

- SIMD instructions supports

- Load and store

- Integer

- Floating point

- Logical and Arithmetic instructions

- Additional instruction (optional)

- Cache instructions to support different

// locality for different type of

// application characteristic

// 30

ลักษณะการทำงานของมันก็คือคำสั่งหนึ่งคำสั่งอาจจะมีการโหลดอะไรต่างๆ แล้วจะเกิดการสั่งส่งสัญญาณไปควบคุมกระตุ้นวงจรบวกลบคุณหารตัวเลขหลายๆ ชุดในคราวเดียวกัน

คำสั่งเดียวส่งสัญญาณควบคุมไปบอกวงจรบวกลบคุณหารหลายๆ ชุดนั่นเองจากคอนโทรลยูนิตตัวเดียวกันถูกไหมฮะ มันถอดรหัสคำสั่งเดียวกัน

ถ้าพูดอย่างนี้พอเข้าใจโยงไปถึงตอนแรกที่อธิบายเรื่องการทำงานของ CPU

นั่นคือแบบที่สอง Single Instruction Multiple Data

// CONTEXT ONLY: Slide page 31

// MISD

// Multiple Instructions, Single Data

- Multiple Instructions Single Data

- Multiple streams of instruction

- Single stream of data

- Multiple functionally unit operate on

// single data

- Possible list of instructions or a complex

// instruction per operand (CISC)

- Receive less attention compare to

// the other

// 31

ถัดมาแบบที่สาม Multiple Instruction Single Data นั่นก็คือ มีหลายๆ ชุดคำสั่งหรือหลายๆ โปรแกรมทำงานกับ Data ชุดเดียวกัน

ตัวอย่างในปัจจุบันมักจะอยู่ในรูปแบบของการที่มี CPU หลายๆ ตัวทำงานกับ Main Memory เดียวกันหรือ Data ชุดเดียวกัน

อันนั้นก็คือถ้าอยู่ในเครื่องเดียวกันก็คือมีโปรเซสเซอร์หลายๆ ตัวช่วยกันทำงาน อาจจะปัจจุบันอาจจะเห็นภาพนี้ชัดเจนขึ้นก็คือ Multi Core นั่นเอง แต่ละ Core ก็จะงานคำสั่งใครโปรแกรมใครโปรแกรมมันถูกไหมฮะ นั่นก็คืออินสตรัคชั่นมีหลายหลายชุดหลายหลายมัลติเปิล แต่มันจัดการจากดีต้าชุดเดียวกัน แบ่งกันประมวลผล แชร์กันประมวลผล เช่น อาจจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลอันเดียวกัน แต่วิเคราะห์ในคนละมุมมอง นะครับ สร้าง generate report คนละอันกันออกมาอย่างนี้เป็นต้น นั่นก็คือเกิดขึ้นภายในเครื่องเดียวกัน

หรือเกิดขึ้นคนละเครื่อง มัลติพอลอินสตรัคชั่น เกิดขึ้นในระดับเครื่องก็ได้ก็ คือมีหลายหลายเครื่อง

ช่วยกันทำงานแล้วมีการแชร์ดาต้ากัน พอหลายหลายเครื่องปุ๊บจะแชร์ดาต้ากันผ่านตรงไหนล่ะ ก็ต้องผ่านคอมพิวเตอร์เดทเวิร์กถูกไหมฮะ นั่นคือตัวอย่างของมัลติพอลอินสตรัคชั่นซิงเกิลดาต้า

ไอซิงเกิลดาต้าในปัจจุบันก็คือแชร์กันนั่นแหละแล้วหลาย ๆ โปรแกรม หลาย ๆ อินสตรัคชัน ทำงานกับ Data ชุดเดียวกัน ประมวลผลอันเดียวกัน อาจจะ Generate หรือวิเคราะห์ข้อมูลคนละมุมมองกัน คนละโปรแกรมกัน ทำได้ ปัจจุบันไม่น่ายาก

// CONTEXT ONLY: Slide page 32

// MISD Bottleneck  Low level of parallelism  High synchronizations  High bandwidth required  CISC bottleneck  High complexity

// 32

แต่ตรงนี้จะเกิดปัญหาก็คือ มัน Single Data มันแชร์ประสิทธิภาพก็จะไม่ค่อยดี นั่นก็คือสิ่งที่จะต้องระวัง เพราะว่ามัน Single Data Data ชุดเดียวกันและแบ่งกันใช้ ในการทำงานกับมัน ก็นั่นคือจุดที่จะต้องระมัดระวังด้านประสิทธิภาพจะเกิดคอขวด

// CONTEXT ONLY: Slide page 33

// MIMD

// Multiple Instructions, Multiple Data

- Multiple Instruction Multiple Data

- Multiple streams of instructions

- Multiple streams of data

- Middle grained Parallelism level

- Used to solve problem in parallel are those

// problems that lack the regular structure

// required by the SIMD model.

- Implements in cluster or SMP systems

- Each execution unit operate asynchronously

// on their own set of instructions and data,

// those could be a sub-problems of a single

// problem.

// 33

ถัดมารูปแบบสุดท้ายก็คือ Multiple Instruction Multiple Data ถ้าจะเห็นภาพชัดง่ายสุดก็คือ

การมีคอมพิวเตอร์หลายหลายเครื่องทำงานร่วมกันนั่นเองนะครับ มีเครื่องคอมพิวเตอร์หลายหลายเครื่องเซิร์ฟเวอร์หลายหลายเครื่องทำงาน หลายหลายเครื่องก็มีโปรแกรมของตัวเองแล้วก็ทำงานกับข้อมูลของใครของมัน อย่างงี้เป็นต้นแล้วก็ช่วยกันทำงาน

หรือ มัลติพอลอินสตรัคชั่น ทำงานโดย CPU อยู่ในเครื่องเดียวกัน มัลติคอร์ก็ได้ แต่ทำงานกับข้อมูลคนละส่วนกัน คนละชุดกัน เป็นมัลติพอลเดต้าแยกจากกัน นะครับ มันก็จะแก้ปัญหาประสิทธิภาพ ไอ้มะกี้ได้ ก็คือแบ่งส่วนเดต้าต่างคนต่างทำ ถูกมั้ยฮะ

รูปแบบของ MIMD เนี้ย เป็นรูปแบบที่เบสิกที่สุดในปัจจุบันเห็นภาพชัดที่สุดก็คือการมีเครื่องคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องช่วยกันทำงานนั่นแหละ จบ ง่ายที่สุดเห็นภาพชัดที่สุด แต่ถ้าแอดวานซ์มองลึกไปกว่านั้นก็คือมันอาจจะอยู่ในเครื่องเดียวกันก็ได้หนึ่งเครื่องมีหลายคอลหลายโปรเซสเซอร์ แล้วประมวลผลเดตาคนละส่วนกันทำงานกับเดตาคนละชุดกันก็เป็นอิสระกันไป

เหมือนกับมีเครื่องคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องช่วยกันทำงานแล้วนะครับอันนี้ไม่น่ายากนะครับ นะฮะความยากมันอยู่ตรงที่ถ้ามีหลายๆเครื่องมันจะทำงานร่วมกันยังไง

// CONTEXT ONLY: Slide page 34

// MIMD  Requires  Synchronization  Inter-process communications  Parallel algorithms  Those algorithms are difficult

// to design, analyse and

// implement

// 34

การซิงครูไนเซชั่นการประสานการทำงานต่างๆนั่นแหละนั่นคือความยากของมันนะครับ

// CONTEXT ONLY: Slide page 35

// MIMD System Architectures 35

- A systems may also be classified by their

// architectures.

//  Uniform Memory Access (UMA)

//  Non-Uniform Memory Access (NUMA)

อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการแชร์ข้อมูล การแชร์ข้อมูลส่วนใหญ่ในลักษณะไฮเพอร์ฟอร์มันคอมพิวติ้งมันก็จะแชร์ข้อมูลที่อยู่ในเมนเมมอรี่ ก็อาจจะมีสองลักษณะก็คือ

ซีพียูหลายหลายตัว

// CONTEXT ONLY: Slide page 36

// Uniform memory access (UMA) 36

- The UMA is a type of symmetric multiprocessor, or SMP,

// that has two or more processors that perform symmetric

// functions. UMA gives all CPUs equal (uniform) access to all

// memory locations in shared memory. They interact with

// shared memory by some communications mechanism like

// a simple bus or a complex multistage interconnection

// network.

ใช้เมมอรี่เดียวกันแชร์พื้นที่เมมอรี่เดียวกันอันนี้เรียกว่าเป็นยูเอ็มเอยูนิฟอร์มเมมอรี่เอ็กซ์

// CONTEXT ONLY: Slide page 37

// Uniform memory access (UMA) 37

// Architecture

// Shared

// Memory

// Processor 2

// Processor 1

// Processor n

// Communications

// mechanism

โปรเซสเซอร์หลายหลายตัว แชร์เมมอรี่รวบกัน เดตาเก็บอยู่ในเมมเมรี่ที่แชร์ร่วมกัน อันนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องคอขวาดได้

// CONTEXT ONLY: Slide page 38

// Nonuniform memory access 38

// (NUMA)

- NUMA architectures, unlike UMA architectures do not allow uniform

// access to all shared memory locations. This architecture still allows all

// processors to access all shared memory locations but in a nonuniform

// way, each processor can access its local shared memory more

// quickly than the other memory modules not next to it.

อีกแบบหนึ่งที่นิยมใช้ก็คือแบบ Non-Uniform Memory Access Numaew Mark ก็คือโพรเซสเซอร์แต่ละตัวมีเมมมูรีเป็นของตัวเอง ของใครของมัน

// CONTEXT ONLY: Slide page 39

// Nonuniform memory access (NUMA) 39

// Architecture

// Memory 1

// Processor 1

// Communications mechanism

// Memory 2

// Processor 2

// Memory n

// Processor n

การทำงานก็จะสามารถทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ แล้ว Memory ของใครของมันนั้น อาจจะมีบางส่วนแชร์ไปให้ Processor ตัวอื่นก็ได้ ก็ได้นะครับ ใช้คำว่าก็ได้ หรือจะไปแชร์ก็ได้

แล้วแต่การออกแบบโปรแกรม ออกแบบการทำงานต่างๆ นะครับ และถ้าเกิดโดยปกติทั่วไป

// CONTEXT ONLY: Slide page 40

// MPP Super-Computer

- Massively Parallel Processing

- High performance of single processor

- Multi-processor MP

- Cluster Network

- Mixture of everything

// Cluster of High performance MP nodes

// 40

ถ้ามีการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคอมพิวเตอร์ยุคเก่าๆ

การทำงานแบบ Non-Uniform Memory Access เหมือนกันจะเห็นได้ว่าสังเกตเห็นไหมครับ

// CONTEXT ONLY: Slide page 39

// Nonuniform memory access (NUMA) 39

// Architecture

// Memory 1

// Processor 1

// Communications mechanism

// Memory 2

// Processor 2

// Memory n

// Processor n

มีโปรเซสเซอร์ มีเมมโมรี เกิดเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่กลายตัวกลายเป็นคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องได้

เพราะว่าคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องประกอบด้วยขั้นต่ำก็คือโปรเซสเซอร์กับเมมโมรีถูกไหมฮะ

ประมวลผลได้แล้วนะครับ นี่ก็คือเป็นลักษณะ

// CONTEXT ONLY: Slide page 40

// MPP Super-Computer

- Massively Parallel Processing

- High performance of single processor

- Multi-processor MP

- Cluster Network

- Mixture of everything

// Cluster of High performance MP nodes

// 40

ถ้าสมัยก่อนตรงนี้เรียกว่าเป็นคอมพิว 1 โนต คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง แล้วสมัยก่อนการทำซูเปอร์คอมพิวเตอร์หรือไฮเพอร์เฟอร์เวนต์คอมพิวเตอร์ ก็จะทำให้เครื่องหนึ่งเครื่องนี้ มีคอมพิวโนตหลายๆ โนตอยู่ในเครื่องเดียวกัน และเพื่อให้มันเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มันก็ต้องมีจำนวนโนตเนี่ยเยอะเยอะใช่ไหมครับ

แรกแรกยุคแรกแรกเทคโนโลยีเพิ่งเริ่มก็อยู่ในหลักสิบ พอเริ่มพัฒนาขึ้นมันก็สามารถเพิ่มจำนวนได้นะครับ ก็คือทำให้มันเล็กโลงแรกนะครับ ยัดเข้าไปในเครื่องเดียวกันได้มากขึ้น กลายเป็นหลักร้อยหลักพันหลักหมื่น

พอมีจำนวนโนตหรือหรือถ้าถึงจำนวนโปรเซสเซอร์เพิ่มขึ้นปุ๊บจำนวนมากมากพอมีจำนวนมากมากคำว่าแมสซีฟก็มาเลยครับเพราะแมสซีฟแปลว่าปริมาณมากจำนวนมากมันก็เกิดเป็นรูปแบบที่เรียกว่าแมสซีบลี่พาราเนลโปรเซสซิ่ง mpp ซึ่งซูเปอร์คอมพิวเตอร์ในยุคอดีต ก็จะใช้หลักการนี้ นั่นก็คือเป็นรากฐานของ CPU based computing technology แล้วมีหน่วยประมวลผลจำนวนมากมากเพื่อให้เกิดความเร็วในการทำงานร่วมกับขนานการทำงานได้ความเร็วสูงนั่นเองนะครับ และสถาปัตยกรรมที่เขานิยมใช้ก็คือนะครับเป็นแบบ

// CONTEXT ONLY: Slide page 39

// Nonuniform memory access (NUMA) 39

// Architecture

// Memory 1

// Processor 1

// Communications mechanism

// Memory 2

// Processor 2

// Memory n

// Processor n

non-uniform ก็คือโพรเซสเซอร์มี memory ของตัวเองใช้งานจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดถูกไหมฮะ

ถ้าเกิดคุณบอกว่าใช้แบบ uniform แบบนี้ใช้เมมเวอรี่ร่วมกัน

// CONTEXT ONLY: Slide page 37

// Uniform memory access (UMA) 37

// Architecture

// Shared

// Memory

// Processor 2

// Processor 1

// Processor n

// Communications

// mechanism

โพรเซสเซอร์มีจำนวนเยอะลองนึกภาพภาพ มี 10,000 โพรเซสเซอร์แล้วใช้เมมเวอรี่ร่วมกัน เป็นข้อขวดนะ ประสิทธิภาพตกเลย ถูกไหมฮะเขาพบแล้วว่าประสิทธิภาพมาคอขวดอยู่ที่เมมโมรี่แล้วยิ่งเทคโนโลยีเมมโมรี่ไม่ได้เร็วจี๋อะไรเหมือนซีพียูด้วยดังนั้นมันเลยกระจายไปให้

// CONTEXT ONLY: Slide page 38

// Nonuniform memory access 38

// (NUMA)

- NUMA architectures, unlike UMA architectures do not allow uniform

// access to all shared memory locations. This architecture still allows all

// processors to access all shared memory locations but in a nonuniform

// way, each processor can access its local shared memory more

// quickly than the other memory modules not next to it.

ของใครของมันดีกว่าโปรเซสเซอร์มีเมมโมรี่ของตัวเองนะครับแล้วก็ฟอร์มตัวเป็นคอมพิวโน้ตขึ้นมาแล้วก็มีจำนวนโน้ตเนี่ยเยอะเยอะ

// CONTEXT ONLY: Slide page 39

// Nonuniform memory access (NUMA) 39

// Architecture

// Memory 1

// Processor 1

// Communications mechanism

// Memory 2

// Processor 2

// Memory n

// Processor n

แล้วเวลานั้นก็ส่ง Data เข้าไป Memory แล้วก็สั่งให้ Processor ประมวลผลใน Memory ของใครของมันก็จะสามารถทำได้เร็วแล้วเกิดการทำงานแบบ Parallel ใช่ไหมฮะ แล้วเพิ่มจำนวนเยอะๆ เข้าไป ความเร็วมันก็เพิ่มได้

// CONTEXT ONLY: Slide page 40

// MPP Super-Computer

- Massively Parallel Processing

- High performance of single processor

- Multi-processor MP

- Cluster Network

- Mixture of everything

// Cluster of High performance MP nodes

// 40

ยุคแรกๆ เนี่ย Clock Speed

มันไม่ได้ขึ้นมาเป็น Tiga First แบบนี้

ความเร็วอยู่หลัก 100 MHz ก็เก่งแล้ว

ดังนั้นก็ใช้วิธีเพิ่มจำนวนเอานะครับ

มันก็จะสร้างเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ได้

ต่อมาเขาก็บอกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวอยากให้เร็วกว่านั้นอีก แต่เครื่องเดียวก็จะมีข้อจำกัดทางด้านฮาร์ดแวร์ใช่ไหมครับ ว่าจะได้จำนวนโน้ตได้สูงสุดเต็มที่เท่าไหร่มันจะเป็นข้อจำกัดทางด้านฮาร์ดแวร์

มันจะมีข้อจำกัดเสมอนะครับ

ดังนั้นเขาก็บอกว่าเอาคอมพิวเตอร์เนี่ยที่มีโน้ตเยอะเยอะภายในหลายหลายเครื่องเอามาทำงานร่วมกันนะครับ

มีหลายหลายโน้ตก็จะเป็นลักษณะมันติโปรเซสเซอร์นะครับแล้วก็หลายหลายโน้ตทำงานร่วมกันผ่านเน็ตเวิร์กกลายเป็นการทำงานแบบคลัสเตอร์มีหลายหลายเครื่องแต่ละเครื่องก็มีจำนวนเยอะเยอะถูกไหมฮะ

โดยรวมก็จะมีจำนวนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยเรื่อย

จุดประสงค์หลักก็คือ

มีโปรเซสเซอร์ทำงานจำนวนปริมาณมหาศาลในลักษณะที่เรียกว่าแมสซิ

ฟนะครับเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์

ในยุคแรกแรก

ซีพียูเบสคอมพิวติ้งที่เป็นลักษณะซูเปอร์คอมพิวเตอร์หรือไฮเพอร์ฟเฟอร์เมนต์คอมพิวเตอร์นั้นก็จะเป็นลักษณะการเอา

ซีพียูโปรเซสเซอร์

ที่มีเมมเมอรี่ของตัวเองฟอร์มตัวเป็นของพิวโน้ตแล้วเอามาทำงานร่วมกันแชร์ร่วมกันจำนวนเยอะเยอะอาจจะอยู่ในเครื่องเดียวกันหรือเอามาหลายหลายเครื่องทำงานร่วมกันก็ได้เป็นภาพอย่างนี้นะครับ

แล้วก็เป็นซีพียูเบสอยู่ทั้งในโปรเซสเซอร์แต่ละตัวก็เป็นซีพียูนั่นเองใช้หลักการทำงาน

// CONTEXT ONLY: Slide page 39

// Nonuniform memory access (NUMA) 39

// Architecture

// Memory 1

// Processor 1

// Communications mechanism

// Memory 2

// Processor 2

// Memory n

// Processor n

ก็คือทำงานทีละคำสั่ง

ยุคแรกๆจะเป็นแบบนี้ ก็คือเป็นแบบไอ้โพรเซสเซอร์นี้ใช้หลักการทำงานแบบ Single Instruction Single Data แต่เห็นป่ะมันมีเจริญเยอะๆ ถูกไหมฮะ นะครับก็จะสามารถประมวลผลประสิทธิภาพสูงได้

// CONTEXT ONLY: Slide page 41

// High Performance Computing in

// Processor

- Performance for Single Processor

- Clock => Pipeline => Local Access

- Multiple Processor

- Multi-Core

- Multi-Processor / Multi-Computer

- Accelerators => Internal Processing Unit

- External vs Internal => Local for Speed

- FPU, VPU, GPU, NPU, etc.

// 41

ดังนั้นในการทำงานของ High Performance Computing โดยใช้ CPU Base มันก็จะเป็นการ

พัฒนาการของ CPU หรือ processor

ตัวเดียวก่อน

เริ่มจากเพิ่มความเร็ว Clock Speed เอาเทคนิคต่างๆ เอามาใช้ Clock Speed เพิ่ม Cache เอาเทคนิค Bright Line มาใช้

เพิ่มเทคนิค Branch Prediction หรือเทคนิคอื่นๆ ที่จะทำให้ Single Processor สามารถทำงานได้เร็วที่สุด

แต่การใช้ Single Processor ก็มีข้อจำกัด

ถูกไหมฮะ

การพัฒนามีค่าจำกัดก็ไปถึงระดับหนึ่งมันเพิ่มอ่ะ เพิ่มขึ้น แต่เพิ่มขึ้นไม่ค่อยได้เร็วนัก

แนวทางที่เขาคิดต่อมาก็คือเอา processor หลายหลายตัวมาช่วยกันทำงาน

ฟอร์มตัวเป็นคอมพิวโน

มาช่วยเสริมหรือจะทำงานลักษณะเป็น multi core share memory ร่วมกันก็แล้วแต่ หลักหลักก็คือใช้ multiple CPU หรือ multiple processor ทำงานร่วมกันนั่นเอง

แต่การทำแบบนี้มันเหมือนกับว่าต้องออกแบบฮาร์ดแวร์เป็นการเฉพาะถูกไหมฮะ

แต่ละบริษัทผู้ผลิตไอซูเปอร์คอมพิวเตอร์ก็จะผลิตของตัวเองออกมาเทคนิคของตัวเองกว่าจะเริ่มต้นออกแบบชิปออกแบบแผงวงจรเอามาประกอบร่างสร้างเป็นเครื่อง

โอ้โหเสียเวลาแล้วทีนี้มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยเรื่อย

ไม่นานไอ้ที่ออกแบบไว้ก็ละสมัยใช้ได้ไม่ไม่เท่าไหร่ก็ต้องโยนทิ้งแล้วก็ต้องออกแบบใหม่

พัฒนาได้ช้าสิ้นเปลืองถูกไหมฮะแนวคิดเขาก็ใช้บอกว่าเฮ้ยทำไมไม่ใช้เป็นลักษณะให้มีมาตรฐานการ

เอาคอมพิวเตอร์ทั่วๆไปที่เราใช้งานแล้วก็มาออกแบบเป็นโมดูลหรือการ์ดสำหรับการเลขประมวลผล

ในเมื่อคุณจะใช้ CPU Base ก็เอา CPU นั่นแหละจับใส่เข้าไปในการ์ด

อาจจะใช้ CPU หลายๆตัวก็ได้ใส่เข้าไปในการ์ดใบเดียวกันก็แล้วแต่จะออกแบบทำง่ายสุดก็หนึ่ง

1 การ์ด 1 CPU แต่บอกว่าเร็วไม่พอ

เอามาสัก 10 ตัวใส่ไปในการ์ด ยัดลงว่าใส่เข้าไป แล้วก็ข้างในการ์ดก็จะมี Memory เป็นของตัวเองบ้าง

หรือจะไปแชร์กับ Memory เครื่องหลักก็ไม่ได้ว่าอะไร แต่ส่วนใหญ่ก็จะมี Memory เป็นของตัวเอง

เสร็จแล้วการ์ดนี้ก็จะเป็นการ์ดในลักษณะสำหรับการประมวลผลโดยเฉพาะ

บางทีเขาเรียกชื่อเป็นการ์ดตัวช่วยประมวลผลหรือตัวเร่งประมวลผลใช้ศัพท์ว่า accelerator หรือบางทีก็เรียกว่าเป็น computing device ต่อมาเปลี่ยนก็แล้วแต่ศัพท์เรียกนะครับ มันคือความหมายลักษณะเดียวกัน

สร้างการ์ดโดยพยายามใช้การ์ด

ที่มี standard มาตรฐานไม่ต้องไปออกแบบใหม่แล้วมันสามารถไปเสียบในเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วๆไปได้

แน่นอนมันก็มาจากพีซีที่มีราคาถูกเพื่อให้ราคาถูกแล้วเราก็ออกแบบให้เป็นระดับเซิร์ฟเวอร์หรือจะเป็นเครื่องพีซีก็ได้แล้ว

เขตนี้ใช่ไหมอินเทอร์เฟสเชิงสัญญาณนาฬิกาอะไรมันก็เหมือนเหมือนกันแล้วก็เสียบเข้าไปมันก็จะเป็นการประมวลผลเสียบเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับหนึ่งเครื่องเสียบการหลายใบก็ได้

แล้วก็เขียนโปรแกรมมาควบคุมที่ตัวเครื่องนั้นให้ไปซักให้การ์ดเหล่านั้นทำงานพาราเลิลกัน นะครับ จะเสียบได้กี่ตัวขึ้นอยู่กับฮาร์ดแวร์ของเครื่องมัน ว่าจะใส่ได้เท่าไหร่

มีกี่โมดูกี่สล็อตก็ว่าไป เสร็จแล้วไอ้การ์ดนั้นก็เริ่มต้นจากเนี่ยเป็นรูปแบบของ CPU Base ก่อน ต่อมาเขาก็เริ่มมีเทคโนโลยีอื่นตามมา เฮ้ย

ทำไมจะต้องเป็น CPU เป็นอย่างอื่นได้ไหม ก็เริ่มมีเทคโนโลยีอื่นอื่น

เข้ามาใช้เพิ่มเติมขึ้นโดยคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมแต่เปลี่ยนไอ้ข้างในการ์ดให้เป็นเทคนิคอื่นอื่นซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนต่อไปนะครับข้างในการ์ดก็จะเป็นสารพัดชื่อ

เป็นหน่วยประมวลผลก็มาในหลายรูปแบบแล้วปัจจุบันก็ตั้งสารพัดชื่อเต็มไปหมดนะครับเราก็ทำความเข้าใจจุดสูงหลักก็คือมาช่วยประมวลผลแหละ

// CONTEXT ONLY: Slide page 42

// High Performance Computing in

// Processor

- Increase number of executing units => More Logic

// 42

แล้วในหนึ่งเครื่องเขาก็จะพยายามใส่กันไปให้มากที่สุดแหละเพื่อเพิ่มความเร็วในการประมวลผล

นั่นก็คือลักษณะเด่นของการทำผ่านปัจจุบันคอมพิวติ้งโดยใช้ CPU ในปัจจุบันแล้วก็เอามาใช้ต่อยอดกับเทคโนโลยีอื่น ๆ ได้

// CONTEXT ONLY: Slide page 43

// CPU-Based Code Development

// and Execution

- Source Code => Edit

- Compiler => Object Code

- Linker => Executable Code

- Executable Code => Loader => Memory

- Execute Codes / Instructions

// 43

ทีนี้ในภาคซอฟต์แวร์

อย่างที่พูดถึงภาคฮาร์ดแวร์

ซอฟต์แวร์เนื่องจากมันเป็น CPU Base หลักการทำงานการเขียนโปรแกรมภาคซอฟต์แวร์สามารถเอาเทคนิคเดิมๆเอามาใช้ได้ถูกไหมฮะ

หลักการเขียนโปรแกรมโดยใช้ CPU Base เหมือนเดิมเลยครับ ตั้งต้นจาก Source Code เขียน Source Code ขึ้นมา

ผมดังเมื่อเป็นคนเขียน พอ Source Code เขียนเสร็จจะภาษาอะไรก็แล้วแต่ เราก็ไปสั่งตัวแปลงก็คือ Compiler

คอมพายให้เป็น object code พอ object code เสร็จปุ๊บ ก็ไปผ่านการลิงก์ให้กลายเป็น executable code พอจะเอาไป Run executable code ก็เอาไปโหลดใส่เมมโมรี่

ถ้าอยู่ในเครื่องหลังก็ใส่เมมโมรี่ของเครื่องหลัง แต่ถ้าเกิดเมมโมรี่นั้นอยู่ในการ์ด ก็โหลดโปรแกรม executable code ใส่เข้าไปในการ์ดเพื่อให้การ์ดนั้น execute ได้

เสร็จแล้วก็สั่งให้โค้ดเอ็กซิคิวเทอมโปรโค้ดนั้นเกิดการทำงาน

ตามที่เราต้องการเห็นไหมครับเทคโนโลยีก็ยังคงเป็นเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์แบบเดิมในภาคซอฟต์แวร์คอมพลายลิงก์สั่งทำงานเหมือนเดิมทุกประการ

เพียงแต่ว่ามีฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมขึ้นมามีกระบวนการแตกต่างกันเล็กน้อยโหลดเข้าไปใส่ในที่ต่างต่างก็ต้องเขียนโปรแกรมในการควบคุมสั่งการ

ดังนั้นตอนนี้ cpu อย่างที่เคยบอกไป

โปรแกรมที่ทำงานบน cpu หลักหลักจะมีสอง

หน้าที่ก็คือควบคุมและประมวลผลคอนโทรลแอนด์คอมพิว

ถูกไหมครับ

พอ CPU นี้มีทั้งอยู่ในเครื่องที่เราเรียกว่าโฮสต์ 1 โฮสต์ใส่การ์ดได้หลายใบ CPU ที่อยู่บนโฮสต์

หน้าที่หลักๆ มันก็จะทำหน้าที่ในการคอนโทรล ควบคุม สั่งการ จัดการ การ์ดที่อยู่ในเครื่องนั้น

เสร็จแล้ว CPU ที่อยู่บนการ์ดจะทำหน้าที่เป็นคอมพิวล์ ทำหน้าที่คอมพิวล์เป็นหลัก

เห็นไหมครับ

เราเริ่มเห็นการแบ่งแยกการทำงานแต่ถามว่าการแบ่งแยกนั้นเกิดขึ้นเด็ดขาดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมก็ไม่ล่ะครับเพราะตรงที่การควบคุมยังต้องมีการคอมพิวอยู่บ้าง

เช่นประมวลผลแล้วดูเงื่อนไขกองของการทำงานอย่างนี้เป็นต้นแต่คอมพิวก็ต้องมีการควบคุมลำดับการไหลของโปรแกรมด้วยถูกไหมฮะบางทีมันแบ่งแยกกันไม่ขาดร้อยเปอร์เซ็นต์หรอก

แต่ภารกิจหลักหลักจะเห็นภาพชัดขึ้น host ทำหน้าที่คอนโทรลเป็นหลัก

นะครับ CPU บนการ์ดทำหน้าที่เป็นคอมพิวเป็นหลัก

นะฮะเห็นไหมครับนั่นคือสาเหตุที่ผมบอกครั้งแรกว่าหน้าที่ของ CPU หรือโปรเซสเซอร์แบกเป็นสองอันพอมาแยกแบบนี้ปุ๊บคุณเริ่มเห็นภาพแล้วแล้วเดี๋ยวเวลาไปเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานเราก็จะ

เห็นภาพได้ว่า โอ้ถ้าเป็นโปรแกรมที่ไลน์อยู่ฝั่งโฮสต์ ก็เน้นการควบคุมใจงาน

โดยจะพูดถึงภาพซอฟต์แวร์ต่อๆไป แต่ถ้าเกิดเป็นบนการ์ด

ก็จะเด้นบวกแล้วคุณหารตัวเลขคอมคิวเป็นหลัก

เห็นไหมครับ เราก็จะเข้าใจกลไกการทำงานได้มากขึ้น

// CONTEXT ONLY: Slide page 44

// Conclusion

- CPU / Processor => Control and Computing

- Increasing Performance by

- Clock Speed

- Parallel Executing

// Pipeline

// Multi-Core / Multi-Processor

// Dedicated Units

- Parallel Executing needs more

// Resources/Hardware/Logics

// 44

โดยสรุปวันนี้จะเห็นได้ว่า

การทำงานของ CPU-based computing technology อย่างที่บอกไป CPU ทำหน้าที่ 2 ส่วนหลัก ๆ Control and Compute เสร็จแล้วการเพิ่มประสิทธิภาพ

ถ้าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ

สำหรับ Single Processor หรือ Single CPU ก็จะสามารถเพิ่ม Clock Speed ได้

เสร็จแล้วเราเหนือจากเพิ่มคล็อกสปีดก็จะเป็นเรื่องของการทำให้เกิดพาราเลลเอสคิวชั่นในลักษณะของปลายปลายจะเป็นพาราเลลอินสตรัคชั่น

มัลติคอร์ก็จะเป็นมัลติปัลอินสตรัคชั่นสตรีม

นะครับหรือมัลติโปรเซสเซอร์

หรือ

สร้าง

หน่วยทำงานโดยเฉพาะขึ้นมาที่เรียกว่า accelerator การเป็นโมนูลที่เพิ่มเข้ามาทำหน้าที่คอมพิว

เป็นหลักเข้ามาช่วยแล้วเราก็ใส่ไอ้คอมพิวเนี้ยจำนวนมากมากเป็นลักษณะแมสซิฟถ้าต้องการความเร็วสูงนะครับแล้วสั่งการให้มันเกิดการทำงานแบบขนานกัน

นะครับสังเกตอันหนึ่งก็คือย้ำอีกทีการทำให้เกิดพาราเลลเอสคิวชั่น

จำเป็นที่จะต้องมีฮาร์ดแวร์หรือทรัพยากรหรือวงจรดิจิทัลแอนด์ออฟเกจเพื่อทำหน้าที่ตามฟัง

รบกวนอันนั้นตัวอย่างเช่น วงจรบวกตัวเลข คูณตัวเลข

อย่างนี้เป็นต้น

การทำงานยังเกิดขึ้นที่ฮาร์ดแวร์เสมอ

ย้ำนะครับพอเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวเทคโนโลยีต่างๆ จะเริ่มชี้ให้เห็นต่อไป

เสร็จแล้วฮาร์ดแวร์อาจจะ

สั่งการหรือควบคุมโดยใช้ซอฟต์แวร์ผ่าน

รหัสคำสั่ง

หรือผ่านรูปแบบอื่นๆ

ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่เดี๋ยวเราจะได้เรียนกันต่อไป

ดังนั้นวันนี้คงพอมองเห็นภาพของ CPU-based Computing แล้วนะครับ จริงๆก็คือการทำให้ CPU หรือคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แบบเดิมๆนั่นแหละ เกิดการทำงานความเร็วสูงได้

และก็เป็นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมาในยุคแรกๆ เป็นสร้างเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ขึ้นมา

แต่พอเวลาเปลี่ยนไป เดี๋ยวเทคโนโลยีอื่นก็จะเริ่มมา ซึ่งเดี๋ยวครั้งหน้าเราก็จะได้เรียนเรื่องของเทคโนโลยีอื่นๆต่อไป

// CONTEXT ONLY: Slide page 45

// END

// QUESTIONS & ANSWERS

// 45

รู้สึกครั้งหน้า

จำไม่ผิดก็จะเป็น GPU Base นะครับ จะอธิบายเรื่องการทำงานของการ์ดจอ เริ่มตั้งแต่วิวัฒนาการการ์ด

จนมาถึงปัจจุบันนะ ที่เอามาใช้เป็น AI

นั่นก็คือเรื่องของ CPU Base Computing Theory

สำหรับวันนี้แล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าเขาจะพูดถึงเรื่องของ GPU Base

ดังนั้นวันนี้มีใครสงสัยตรงไหนบ้างเชิญสอบถามได้เลยครับ